康康工业大学

本科毕业设计（论文）

融合改进A*算法与自适应遗传算法的移动机器人路径规划

学院：  自动化学院

专业：  物联网工程

年级班别：  2022级(1)班

学号：  3122001342

学生姓名：  陈楚楠

指导教师：  黄旭民

2026年6月

# 摘要

当前，A*算法与遗传算法是路径规划领域广泛采用的两种代表性方法。其中，A*算法属于经典的启发式搜索方法，其工作机制是通过对当前节点至目标节点的代价函数进行评估，逐步拓展出最优路径。不过，传统A*算法在工程应用中暴露出若干缺陷：面对复杂环境时，算法往往需要遍历大量节点，由此带来较大的计算开销和较低的搜索效率。受搜索策略自身限制，所生成的路径常常包含过多的转折点，进而影响路径的平滑性与实际执行的可行性。此外，传统A*算法依赖固定的启发函数，在环境动态变化的场景下缺乏足够的适应能力，容易导致搜索效率与路径质量的双重下降。与之对应，遗传算法作为一种全局优化手段，借助类似生物进化的选择、交叉与变异操作来搜索最优路径。然而，标准遗传算法在路径规划应用中同样面临一系列不足：由于其本质上的随机搜索特征，往往需要经历大量迭代才能获取较满意的解，影响了算法的实时性能。同时，由于缺乏有效的定向搜索引导，算法容易在局部最优解附近反复徘徊，难以收敛至全局最优路径。交叉率与变异率等关键参数对算法性能有显著影响，而固定的参数配置方案往往难以兼顾不同进化阶段的需求。为综合发挥上述两类算法各自的优势，本课题致力于研究一种将改进A*算法与自适应遗传算法相融合的移动机器人路径规划方法，以期在效率、节能及安全性等多项关键指标上实现提升，并通过与现有基准算法的比较来验证所提方法的优越性。

关键词：机器人，路径规划，A*算法，自适应遗传算法，启发函数

# Abstract

At present, the A* algorithm and genetic algorithm represent two widely adopted approaches in the field of path planning. The A* algorithm, as a well-established heuristic search method, progressively extends the optimal path by evaluating the cost function from the current node toward the target. Nevertheless, the conventional A* algorithm reveals several deficiencies in engineering applications: when confronted with complex environments, it typically requires traversing a substantial number of nodes, thereby incurring considerable computational overhead and diminished search efficiency. Constrained by its inherent search strategy, the resulting paths frequently contain excessive turning points, which compromises both path smoothness and practical executability. Moreover, the conventional A* algorithm relies on a fixed heuristic function, lacking sufficient adaptability under dynamically changing environmental conditions, which may lead to concurrent degradation of search efficiency and path quality. Correspondingly, the genetic algorithm, functioning as a global optimization technique, leverages selection, crossover, and mutation operators analogous to biological evolution to explore the optimal path. However, the standard genetic algorithm similarly encounters a series of limitations in path planning applications: owing to its inherently stochastic search nature, extensive iterations are often required before a satisfactory solution is obtained, thereby undermining real-time performance. Simultaneously, the absence of effective directional search guidance renders the algorithm susceptible to oscillation near local optima, hindering convergence toward the global optimum. Critical parameters such as crossover and mutation rates exert significant influence on algorithm performance, yet fixed parameter configurations often fail to accommodate the varying demands across different evolutionary phases. To synergistically exploit the respective strengths of these two algorithmic paradigms, this study endeavors to develop a mobile robot path planning method that integrates an improved A* algorithm with an adaptive genetic algorithm, aiming to achieve enhancements in efficiency, energy conservation, and safety metrics, while validating the proposed method's superiority through comparison with existing benchmark algorithms.

Keywords: Robot, path planning, A* algorithm, adaptive genetic algorithm, heuristic function

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

伴随智能制造、智慧物流以及服务机器人技术的不断进步，移动机器人已在仓储配送、医疗辅助、工业巡检等诸多场景中得到越来越广泛的部署。路径规划作为移动机器人系统的核心模块之一，在很大程度上决定着机器人的任务执行效率、能量消耗水平以及运行安全等关键指标。如何在复杂且多变的作业环境中生成高效、平滑的行进路径，已成为当前机器人研究领域中一项兼具理论深度和工程价值的重要课题。[30][22][12]

以A*算法和Dijkstra算法为代表的传统路径规划方法，虽然在理论层面上具备求解最优路径的能力，但在面向实际场景的应用中却暴露出不少短板。具体而言，A*算法在障碍物密集的复杂环境中需要逐一扩展大量候选节点，计算代价随之急剧上升，搜索效率大幅降低；同时，其生成的路径频繁出现方向突变，严重影响了路径的平滑程度及机器人行驶时的稳定性；加之其启发函数的权重固定不变，难以根据环境特征做出灵活调整。另一方面，遗传算法虽然在全局搜索方面具有较好的鲁棒性，但普遍存在收敛速率偏低、容易陷入局部最优、关键参数依赖人工经验设定等突出问题，难以有效满足对实时性有较高要求的路径规划任务。[13][22][3][8][11]

鉴于以上分析，本研究提出了一种将改进A*算法与自适应遗传算法有机融合的路径规划方法。其基本思路是：首先利用改进后的A*算法快速生成一条初始可行路径，在此过程中引入以障碍物密度为依据的动态权重因子，在搜索效率和路径质量之间寻求更好的折中；随后，借助自适应遗传算法对该初始路径实施全局优化，依据每个个体的适应度水平动态调节交叉和变异概率，从而加快收敛速度并提升解的品质；最后配合专门设计的路径修复策略，确保输出路径的连通性和可行性。本项研究对于增强移动机器人在复杂环境下的自主导航能力，兼具理论参考价值和工程实践意义。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 传统路径规划算法研究

A*算法最早由Hart等学者于1968年提出，属于启发式搜索算法中的经典代表。该算法依据评估函数f(n) = g(n) + h(n)来选择待扩展节点，式中g(n)代表起点到当前节点的实际已知代价，h(n)则是对当前节点至终点的启发式估算代价。在启发函数满足可容许条件的前提下，A*算法理论上可以保证获得最优解。然而，经典A*算法由于采用固定权重的启发函数，在障碍物稠密的环境中搜索效率会出现明显下滑。[23][13][12]

Dijkstra算法则是另一种历史悠久的最短路径求解方法，由荷兰学者Edsger Dijkstra于1956年提出。该方法基于广度优先的搜索策略，能够准确找到图中任意两个节点之间的最短路径。但由于Dijkstra算法不利用任何启发式信息，其搜索的覆盖范围通常较大，在大规模地图中计算效率偏低的问题尤为突出。[24][12]

Jump Point Search（JPS）算法是由Daniel Harabor等人在2011年提出的一种面向均匀网格的高效搜索方法。JPS借助对称性剪枝技术，仅对跳点进行扩展，极大地削减了需要考察的节点数量，在规则网格地图上的搜索效率可达传统A*算法的数倍乃至数十倍。不过，JPS仅关注路径长度的优化，对于平滑度等多维度优化需求未予考虑。[25][12]

### 1.2.2 智能优化算法在路径规划中的应用

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）由美国学者John Holland于1975年系统阐述，是一种以自然进化过程为蓝本的全局优化方法。GA通过选择、交叉、变异等遗传操作符在解空间中开展并行搜索，在全局寻优能力和鲁棒性方面表现突出。在路径规划研究中，GA已被广泛应用于多目标路径优化、动态环境中的路径自适应等场景。[26][2][9]

但标准遗传算法在路径规划中存在若干明显的不足之处：(1) 初始种群通过随机方式生成，缺少来自问题自身的引导信息，导致早期收敛速度偏慢；(2) 交叉和变异概率保持恒定，高适应度个体的优良基因容易在操作中被破坏，而低适应度个体又难以得到有效改善；(3) 进化过程容易出现早熟收敛，陷入局部最优而无法自拔；(4) 对路径穿越障碍物等不可行解的处理手段有限。针对以上问题，研究者们从不同角度提出了改进方案，包括自适应参数调整机制、精英保留策略以及多种混合算法框架等。[4][5][14][18]

### 1.2.3 融合算法研究现状

近些年来，融合多种算法各自优长之处已逐步成为路径规划研究的一个重要趋势。常见的融合思路主要有三种：(1) 先利用计算速度较快的算法获得一个初始方案，再运用优化算法提升其品质；(2) 将某一算法的输出作为另一算法的输入或约束条件；(3) 并行运行多种算法，使之相互取长补短。研究实践表明，设计合理的融合方案能够在搜索效率与路径质量之间取得较好的平衡，尤其在复杂环境中展现出明显优势。[1][6]

就A*算法与遗传算法的融合研究而言，目前已有一些初步的探索成果，但仍然存在以下不足之处：(1) 大多数研究直接以标准A*算法生成初始路径，未充分考虑环境特征对初始解质量的影响；(2) 遗传算法中的自适应策略设计尚不够精细，未能有效利用种群进化过程中积累的信息；(3) 针对不可行路径的修复手段研究较少，在一定程度上制约了算法的实际应用价值。[8][15][14][9][14][11][6]

## 1.3 本文主要研究内容

鉴于现有工作中存在的上述不足，本文提出了一种将改进A*算法与自适应遗传算法相结合的移动机器人路径规划方法，具体研究内容涵盖以下几个方面：

(1) 改进A*算法的设计与实现：引入依赖于障碍物密度的动态权重因子α(ρ)，建立障碍物密度与启发函数权重之间的映射关系。在障碍物稀疏区域将权重设置为接近1的值，以保持路径的最优性；在障碍物密集区域则适当增大权重值，以减少对死胡同区域的无效搜索，从而提升整体搜索效率。

(2) 自适应遗传算法的设计：以改进A*算法产生的路径作为种群初始化依据，增强初始解的多样性；构建同时兼顾路径长度、平滑度、转折点数量及碰撞惩罚的综合适应度函数；提出根据个体适应度水平动态调整交叉率和变异率的自适应策略；引入精英保留机制以防止优质遗传信息在进化过程中丢失。

(3) 路径修复机制的设计：针对遗传进化过程中因交叉变异操作而出现的不可行路径，设计了以A*局部重连为核心的修复策略。算法优先在非法点前后的合法节点之间执行局部A*搜索以恢复路径连通性；当该策略失效时，则转为在邻域范围内搜索替代点，以确保输出路径的连通性与可行性。

(4) 仿真实验与结果分析：在真实栅格地图上设计并实施五个阶段的对比实验，依次验证改进A*算法自身的性能提升、自适应遗传算法的独立优化效果、融合算法相较于多种基准方法的表现、不同融合策略之间的差异、以及融合算法与JPS算法的对比结果。实验结果表明，所提方法能够在保障路径可行性的同时，显著优化路径长度和平滑度，在复杂环境中展现出综合性能上的明显优势。

# 第二章 环境建模与算法基础原理

## 2.1 栅格地图构建与坐标表示

开展移动机器人路径规划工作的首要步骤是构建恰当的环境模型。栅格法（Grid Method）是实践中较为常用的一种环境表达手段，尤其适合在室内等结构化场景中使用。本文将连续的二维工作空间离散化为规则的栅格地图，其中每个栅格单元承载着二元属性信息——自由空间或者障碍物。[29][12]

### 2.1.1 栅格地图数学模型

假设工作空间为二维平面区域W⊂R²，将其均匀划分为m×n个正方形栅格。栅格地图可以用矩阵G = [g_ij]来表示，其中g_ij∈{0,1}，当g_ij = 1时表示该栅格为可通行的自由空间，当g_ij = 0时则代表不可通行的障碍物区域。这种二值化的表示方法极大地简化了碰撞检测过程，只需要查看路径点所处栅格的属性值即可完成可行性判断。

### 2.1.2 坐标系与邻接关系

本文选用图像坐标系统：以左上角为原点，x轴沿水平方向指向右侧，y轴沿垂直方向指向下方。每个栅格的位置采用整数坐标(x,y)来标识，其中x∈[0,n-1]，y∈[0,m-1]。在建模时将机器人抽象为一个质点，其位置与所在栅格的中心点重合。

栅格之间的邻接关系决定了机器人可采用的运动模式。本文使用8邻域模型（即Moore邻域），涵盖了上下左右4个正交方向邻居以及4个对角线方向邻居。正交方向每步移动代价设为1，对角线方向每步移动代价设为√2（按照欧几里得距离计算）。8邻域模型赋予机器人更加灵活的运动自由度，所规划出的路径也因此具有更好的方向多样性。

### 2.1.3 障碍物密度计算

障碍物密度是刻画环境复杂程度的一个重要量化指标，其定义为障碍物栅格在全部栅格中所占的比重：ρ = N_obstacle / (m×n)，其中N_obstacle指障碍物栅格的总数。ρ的取值范围为[0,1]，数值越大意味着环境越复杂，路径规划的难度也随之增加。该指标将在后续改进A*算法的动态权重调节中发挥核心作用，这也是本文的一个关键创新点。

## 2.2 传统A*算法原理与局限性

### 2.2.1 A*算法基本原理

A*算法属于典型的启发式搜索方法，其核心思路在于利用评估函数来筛选最具潜力的节点加以扩展。评估函数的定义为：f(n) = g(n) + h(n)，其中：g(n)表示从出发点到节点n的实际累计代价；h(n)是从节点n到终点的启发式估算代价；f(n)则是经由节点n抵达终点的预估总代价。[12][13]

A*算法运行时需要维护两个列表：OpenList（存放待检查的节点）和CloseList（存放已检查完毕的节点）。其执行步骤如下：

(1) 初始阶段：将起点放入OpenList，CloseList置空。

(2) 从OpenList中取出f值最低的节点，作为当前处理节点。

(3) 若当前节点即为终点，则沿父节点指针回溯以重构完整路径并返回；否则将其转移至CloseList。

(4) 对当前节点的每个邻居节点执行判断：若该邻居不可通行或已存在于CloseList中，则予以跳过；否则计算其g、h、f值，已在OpenList中的进行更新，不在其中的则加入OpenList。

(5) 反复执行步骤(2)至(4)，直至找到目标路径或OpenList变空（即无解）。

### 2.2.2 启发式函数的选择

启发式函数h(n)的选取对A*算法的运行表现有着至关重要的影响。在实际应用中常见的启发式函数包括：

曼哈顿距离：h(n) = |x_n - x_g| + |y_n - y_g|，适合仅允许正交移动的情形。

欧几里得距离：h(n) = √[(x_n - x_g)² + (y_n - y_g)²]，适合允许任意方向移动的情形。

切比雪夫距离：h(n) = max(|x_n - x_g|, |y_n - y_g|)，适合对角线移动代价与正交移动代价相同的情形。

Octile距离：h(n) = √2·min(dx,dy) + |dx - dy|，适合8邻域且对角线移动代价为√2的情形。

启发式函数须满足可容许性要求，即h(n) ≤ h*(n)（h*为真实代价），方可保证A*算法能找到最优解。但若h值估计过低，则会导致搜索范围扩大、效率下降。

### 2.2.3 传统A*算法的局限性

尽管A*算法在理论上具备求解最优路径的能力，但在实际工程场景中仍然存在以下方面的不足：

(1) 搜索效率方面的不足：在障碍物密集的复杂环境中，A*算法需要扩展的节点数量极为庞大，相应地带来较高的内存消耗和计算时间开销。尤其当存在"U"型障碍等死胡同结构时，算法不得不遍历整个凹陷区域后才能找到出口。[13][22]

(2) 路径品质方面的不足：由于栅格地图的离散化特性以及8邻域搜索的方向限制，所得路径往往包含过多的方向转折，不利于机器人行驶时的平顺性和稳定性。传统A*算法并未在搜索过程中纳入对路径平滑度的考量。[7][17]

(3) 自适应能力的欠缺：启发函数中使用恒定不变的权重系数，无法根据所处区域环境的复杂程度来灵活调整搜索行为。在空旷区域搜索过于保守（本应加速推进），而在复杂区域又可能过于激进（本应细致搜索）。

(4) 多目标优化能力有限：经典A*算法仅以路径长度最短为优化目标，很难同时兼顾平滑度、转弯次数、安全裕度等其他实际应用中同样重要的考量维度。[1][6][7]

## 2.3 传统遗传算法原理与局限性

### 2.3.1 遗传算法基本原理

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一种以自然界选择机制和遗传规律为参照的全局优化方法。GA无需依赖目标函数的梯度信息，而是通过种群层面的进化搜索在解空间中开展并行探索，这一特性使其特别适合于求解非线性、多峰值、离散型的优化问题。[2]

GA的基本执行流程包括以下环节：

(1) 编码环节：将问题的可行解表示为染色体（即个体），常见的编码方式有二进制编码、实数编码和序列编码等。在路径规划问题中，通常用途经点的有序序列来表征一个个体。

(2) 种群初始化：随机产生N个个体以构成初始种群。种群的初始多样性在很大程度上影响后续进化的质量。

(3) 适应度评估：为每个个体计算适应度值，该值反映了个体解的优劣程度，是后续选择操作的核心依据。

(4) 选择操作：根据适应度大小从当前种群中挑选表现较好的个体作为父代。常用的选择方法有轮盘赌选择、锦标赛选择、排序选择等。

(5) 交叉操作：以概率P_c对两个父代个体进行部分基因的交换，由此产生新的个体。交叉是GA生成新解的首要途径，体现了基因重组的思想。

(6) 变异操作：以较小的概率P_m随机改变个体的部分基因，目的是增加种群内部的多样性，防止进化过早停滞。

(7) 终止判定：当进化代数达到预设上限或解的精度满足要求时算法终止，输出当前种群中的最优个体作为结果。

### 2.3.2 关键算子设计

选择算子方面：轮盘赌选择（Roulette Wheel Selection）是使用最为普遍的选择方法，其中每个个体被选中的概率与其适应度成正比。设种群规模为N，个体i的适应度为fi，则该个体被选中的概率为：pi = fi / Σfj。

交叉算子方面：单点交叉是最为基础的交叉方式，随机确定一个分割点后，交换两个父代在该点之后的全部基因片段。在此基础上，多点交叉与均匀交叉可提供更为多样化的基因重组机制。值得注意的是，在路径规划问题中需要专门设计交叉算子以维护路径的连续性。[3][11][10]

变异算子方面：基本的位变异操作随机选取若干基因位，以概率P_m对其进行修改。在路径规划的语境下，变异操作可以表现为删除冗余路径点、插入新的路径点或调整已有路径点的坐标位置。

### 2.3.3 传统遗传算法的局限性

标准遗传算法应用于路径规划时面临以下几方面的问题：

(1) 收敛速度不理想：初始种群完全随机生成，缺乏问题相关的引导信息，可能需要消耗大量进化代数才能获得令人满意的解，难以适应对实时性有较高要求的应用场景。[8][15]

(2) 局部最优陷阱：GA容易在某个局部最优解附近停滞不前，特别是在种群多样性大幅衰减之后，交叉和变异操作已难以产出比现有个体更优的后代，形成所谓的早熟收敛现象。[4][9][14]

(3) 参数设定敏感：交叉率P_c与变异率P_m的取值对算法表现有着显著影响。采用固定值的参数设定方式难以契合不同进化阶段的差异化需求：进化初期应倾向于增大探索力度（较高的交叉变异概率），进化后期则应更注重已有解的精细开发（较低的交叉变异概率）。[4][9][16][18]

(4) 约束处理手段薄弱：路径规划问题中的障碍物约束是不可违反的硬约束，而标准GA在进化过程中产生的不可行解占比较高。若简单丢弃这些不可行解会造成计算资源的浪费，若将其保留在种群中又会干扰正常的进化收敛过程。[3][11]

(5) "游荡"现象：当搜索过程接近最优解所在区域时，由于GA本身不具备精细的局部搜索能力，个体往往在最优解附近反复波动，难以准确锁定真正的最优位置。[10][19]

# 第三章 改进A*算法设计与实现

## 3.1 优化启发函数：动态权重设计

为克服传统A*算法因使用固定权重而导致的自适应性不足问题，本文提出了一种以障碍物密度为依据的动态权重调整策略。其基本设计思路为：当搜索处于开阔区域（障碍物密度较低）时适当减小启发权重，以保障路径的最优性；当搜索进入复杂区域（障碍物密度较高）时则增大启发权重，从而减少对死胡同区域的无效探索，提升搜索效率。[13][12]

### 3.1.1 动态权重函数设计

改进后的代价函数表述为：f(n) = g(n) + α(ρ)·h(n)，其中α(ρ)为依据障碍物密度ρ计算得到的动态权重系数。[27]

本文对α(ρ)的设计遵循以下三条准则：

(1) 单调递增性：α(ρ)随ρ的增大而增大，即环境越复杂时启发式权重越高。

(2) 取值有界性：α(ρ)∈[1,2]，既防止权重过大造成贪心行为，也避免权重过小使算法退化为Dijkstra搜索。[12]

(3) 变化平滑性：α(ρ)须为连续可导函数，防止环境微小变化引发搜索行为的剧烈波动。

经过理论推导并结合实验验证，本文最终选用的动态权重计算公式为：α(ρ) = 1 + 2ρ/(1 + ρ²)。

该函数具备以下特性：当ρ = 0（即无障碍物）时，α(0) = 1，此时退化为标准A*算法，保持路径最优性；在实际应用中ρ ≤ 1，当ρ = 1时α(1) = 2；其导数α'(ρ) = 2(1 - ρ²)/(1 + ρ²)²在区间ρ∈[0,1]内恒非负，满足单调递增要求。

### 3.1.2 障碍物密度计算

障碍物密度ρ的计算公式为地图中所有障碍物栅格数与栅格总数之比，其中以指示函数I(·)判别G_ij = 0的栅格为障碍物。该计算过程可在规划前预先完成，时间复杂度为O(mn)，在后续每次路径搜索时仅需O(1)的查询开销。

### 3.1.3 曼哈顿距离启发式

本文选用曼哈顿距离作为基础的启发式函数：h(n) = |x_n - x_g| + |y_n - y_g|。

选择曼哈顿距离的理由如下：

(1) 计算开销低：仅涉及加法和减法运算，无需执行乘方或开方操作，运算效率较高。

(2) 适用范围广：虽然8邻域允许对角线运动，但曼哈顿距离在此条件下仍是一个可接受的启发式。

(3) 符合可容许性：在8邻域模型中，曼哈顿距离略低于实际最优代价，但仍满足可容许条件，不会影响A*算法的最优性保证。

## 3.2 搜索策略改进

### 3.2.1 改进A*算法流程

改进A*算法的整体执行流程与经典A*保持一致，核心差异体现在启发式权重能够根据环境特征进行动态调节。

算法1：改进A*路径规划

输入：栅格地图G，起点s，终点g

输出：可行路径P

首先计算障碍物密度ρ = ObstacleDensity(G)，进而得到动态权重α = 1 + 2ρ/(1 + ρ²)。初始化gScore[s] = 0, fScore[s] = α·h(s,g)，将s加入OpenList，CloseList初始为空。当OpenList非空时，取出f值最小的节点current；若current即为终点g，则回溯重构路径并返回；否则将current移至CloseList，遍历其所有邻居节点：对于障碍物节点或已在CloseList中的邻居予以跳过；计算tentative_g值，若其优于已记录的gScore则更新父节点和代价信息，并将邻居加入OpenList。循环执行直至搜索成功或OpenList为空。

### 3.2.2 8邻域扩展策略

本文采用8邻域（Moore邻域）扩展方式，允许机器人沿上、下、左、右以及四个对角线方向共8个方向进行移动。其中正交方向的单步移动代价为1，对角线方向的单步移动代价为√2 ≈ 1.414。

相较于传统4邻域，8邻域扩展具有以下优点：

(1) 可缩短路径总长度：允许对角线移动后，路径长度平均可缩减约10%-15%。

(2) 搜索灵活性更好：在狭窄通道等受限空间中更容易发现可行通路。

(3) 贴近实际运动特征：多数移动机器人具备全向运动能力，8邻域模型与之更加匹配。

不过在实际实现时，对角线移动还需满足一个额外约束：只有当两个相邻正交方向的栅格均为可通行状态时，才允许沿该对角线移动，以此避免"切角"碰撞的发生。例如，从左下方向右上方进行对角线移动时，需要左侧和上方的两个栅格都处于可通行状态。

## 3.3 路径平滑优化

经改进A*算法搜索得到的路径虽然满足可行性要求，但受制于栅格离散化以及搜索策略本身的局限，路径中通常存在过多的转折点，对机器人实际行驶的平顺性和稳定性造成负面影响。因此，有必要对原始路径实施后处理优化。

### 3.3.1 冗余点删除

如果路径中相邻的三个点A、B、C处于同一直线上（即共线），则中间点B属于冗余点，可以直接移除。判定共线的方法是检查向量AB与向量BC是否平行，或者验证从A到C的直线段是否全程无碰撞。

具体的冗余点删除步骤为：

(1) 从路径的起始点开始，逐一检查每个中间点。

(2) 对于点P[i]，判断P[i-1]至P[i+1]之间是否可以直线连通（无碰撞）。

(3) 若可直线连通，则删除P[i]，继续对下一个点执行同样的检查。

(4) 重复以上过程，直至不再有可删除的冗余点为止。

### 3.3.2 折线段简化

在完成冗余点删除之后，进一步借鉴可见性图（Visibility Graph）的思想对路径进行简化。对于路径点序列P_0, P_1, ..., P_n，若P_i与P_j（j > i + 1）之间可直线连通，则可以省略两者之间的全部中间点P_{i+1}, ..., P_{j-1}。[31]

折线段简化的执行步骤为：

(1) 以起点P_0为基准，向前搜索距离最远的可见点P_j。

(2) 将P_j纳入简化后的路径序列中。

(3) 以P_j作为新的基准点，重复步骤(1)和(2)，直至抵达终点。

实验表明，经过上述平滑优化处理后，路径中的节点数量大幅减少，转折点数目可削减约60%-80%，路径的可执行性得到显著提升。[17][20]

# 第四章 自适应遗传算法优化

## 4.1 自适应遗传算法设计

针对传统遗传算法在路径规划任务中收敛速度缓慢、易落入局部最优以及参数敏感等问题，本文设计了一种改进的自适应遗传算法。该算法的主要特色包含四个方面：(1) 以改进A*算法输出的高质量路径来初始化种群；(2) 设计涵盖多个优化目标的综合适应度函数；(3) 依据个体适应度动态调节交叉率和变异率；(4) 采用精英保留策略以避免优良基因在进化中被淘汰。

### 4.1.1 种群初始化策略

经典GA通常以随机方式生成初始种群，这种做法虽有利于保持多样性，但个体的整体质量偏低，往往导致进化代数增多、收敛过程缓慢。为此，本文提出了一种借助改进A*算法来完成种群初始化的方法。

其核心思路是：通过为改进A*算法赋予不同的启发权重α值（在[1.0, 2.0]的范围内随机采样），生成多条差异化的可行路径作为初始个体。由于α值的不同，每条路径的搜索偏好也有所区别，由此在保证个体基本质量的同时维持了种群的多样性。

具体的初始化步骤如下：

(1) 确定种群规模N_p（例如N_p = 10）。

(2) 对第i个个体（i = 1, 2, ..., N_p）：随机生成α_i∈[1.0, 2.0]；以该α_i执行改进A*算法得到路径P_i；对P_i进行平滑处理以删除冗余节点；将P_i加入初始种群。

(3) 若因某些α值下搜索无解导致种群个体数不足N_p，则复制已有路径并施加微小扰动来补充。

这一初始化策略的优势体现在三个方面：第一，起点高——所有个体均为可行路径，省去了大量无效搜索；第二，多样性好——不同α值引发搜索偏好差异，确保了种群的多样性；第三，利用了问题自身的启发式信息（障碍物密度），而非盲目随机。

### 4.1.2 适应度函数设计

适应度函数是度量个体优劣的核心标准，直接左右着种群的进化方向。在路径规划问题中，需要同时考量路径长度（经济性）、平滑度（行驶稳定性）、转折点数量（控制难易度）以及安全性（避障能力）。本文设计的综合适应度函数形式为：F(X) = -(ω₁·L(X) + ω₂·S(X) + ω₃·T(X) + P(X))。

其中负号的作用是将原本的最小化问题转换为最大化问题（GA通常以最大适应度为优化方向）。各分项的含义分别为：

L(X)为路径长度代价，即相邻路径点之间欧氏距离的累加和。路径越短，机器人行驶的距离和能耗越少。

S(X)为路径平滑度代价，以二阶差分范数之和来度量，反映路径的弯曲程度。该值越小说明路径越顺滑，机器人的转弯动作也越平缓。

T(X)为转折点代价，即路径中相邻线段夹角超过设定阈值（如30°）的节点个数。转折点越少意味着路径越趋近直线，对机器人的控制需求也越简单。

P(X)为碰撞惩罚项，P(X) = χ·Σ𝟙(collide(X_i, X_{i+1}))，其中χ为一个足够大的正数（如10⁶），collide表示路径段与障碍物发生交叉。存在碰撞的路径应受到严厉惩罚，但允许其暂时保留在种群中以便后续修复。

关于权重系数的选取，本文取ω₁ = ω₂ = ω₃ = 1.0，即对各目标赋予同等权重。在实际应用中可根据具体需求进行调整：如更看重效率可加大ω₁，如更看重行驶平稳性可加大ω₂，如希望路径尽量简洁可加大ω₃。

### 4.1.3 自适应交叉率

经典GA使用恒定的交叉率P_c，这种做法无法适应不同进化时期以及不同个体间的差异化需求。本文据此提出了基于个体适应度的自适应交叉率调节机制：

当个体适应度fi高于种群平均适应度f_avg时：P_c = P_c^max - (P_c^max - P_c^min)·(f_max - fi)/(f_max - f_avg)；

当fi不高于f_avg时：P_c = P_c^max。

其中fi为当前个体的适应度，f_max和f_avg分别为种群中的最高适应度和平均适应度。参数取P_c^max = 0.9，P_c^min = 0.4。

该设计背后的逻辑是：对于高于平均水平的优良个体，其适应度越高交叉率越低，以减少交叉操作对已有优质基因结构的破坏；对于低于平均水平的较差个体，给予最大交叉率P_c^max，鼓励其通过基因重组实现改善；当种群趋于同质化（f_max ≈ f_avg）时，所有个体的交叉率趋向P_c^max，借此增大扰动、跳出停滞。

### 4.1.4 自适应变异率

与交叉率类似，本文对变异率同样实施了自适应调节。其计算公式为：

当fi > f_avg时：P_m = P_m^min + (P_m^max - P_m^min)·(f_max - fi)/(f_max - f_avg)；

当fi ≤ f_avg时：P_m = P_m^max。

其中P_m^max = 0.5，P_m^min = 0.1。变异率的调节方向与交叉率相反：优良个体应使用较低的变异率来保护其基因组成，较差个体则应以较高的变异率来增加探索新解的可能性。

此外，本文还设计了停滞打破机制：当种群适应度差异过小（即f_max - f_avg < ε，如ε = 10⁻⁶）时，判定种群已趋于一致，存在陷入局部最优的风险。此时将所有个体的变异率强制提升至P_m^max，通过高强度变异帮助种群跳出当前的停滞状态。

### 4.1.5 精英保留策略

为了防止进化过程中丢失优良基因，本文引入精英保留机制：在每一代中，将适应度排名靠前的N_e个个体直接复制到下一代种群中，这些精英个体无需参与交叉和变异操作。精英个体数量N_e = max(1, ⌊η·N_p⌋)，本文取η = 0.1，即保留排名前10%的个体。精英保留机制保证了种群最优适应度的单调不下降特性，与自适应参数策略配合使用能够实现较快的收敛速度。

### 4.1.6 选择算子

本文采用Softmax函数与轮盘赌相结合的方式来选取父代个体。Softmax函数负责将适应度值转化为选择概率：p_i = exp(F_i) / Σexp(F_j)，然后依照该概率分布执行轮盘赌选择。相比于直接按适应度比例选择的方式，Softmax选择可以通过适应度值的缩放来灵活调控选择压力的大小。

## 4.2 融合架构设计

本文所提出的融合架构将改进A*算法与自适应遗传算法有机地衔接起来，使二者各自发挥所长：A*负责高效生成品质较好的初始解，GA则负责在此基础上进行全局优化和多目标的综合权衡。

### 4.2.1 总体流程

整个融合流程分为四个阶段：

第一阶段——利用改进A*生成初始路径：以地图G、起点s和终点g为输入，计算出障碍物密度ρ及动态权重α，执行改进A*算法获得一条初始可行路径P_initial。该路径的质量总体较好，但在平滑度等方面可能并非最佳。

第二阶段——GA种群初始化：以P_initial为基础，通过在[1.0, 2.0]范围内随机取不同的α值，生成N_p条具有差异性的路径以组成初始种群。每条路径均经过平滑处理，删除了冗余节点。

第三阶段——GA迭代进化：在每一代中依次执行以下操作：(a) 评估所有个体的适应度；(b) 保留前N_e个精英个体；(c) 通过Softmax结合轮盘赌方式选择父代；(d) 按自适应P_c执行交叉操作；(e) 按自适应P_m执行变异操作；(f) 对新生成的个体执行路径修复（详见4.3节）；(g) 将精英个体与新生代个体合并形成下一代种群。

第四阶段——输出最优路径：进化结束后，选取种群中适应度最高的个体作为最终输出路径P_optimize。

### 4.2.2 融合优势分析

融合方案相较于单一算法具有以下几方面的优势：

与纯A*方案对比：GA的多目标优化能力可以显著改善路径的平滑度，同时将路径长度维持在接近最优的水平。实验数据显示，融合后路径的平滑度较纯A*方案改善约40%-60%。

与纯GA方案对比：A*初始化为GA提供了较高品质的起始解，极大地减少了GA达到收敛所需的进化代数。纯GA从零开始可能需要50至100代才能趋于收敛，而融合方案仅需10至20代即可。

在计算效率方面：尽管增加了GA优化环节，但得益于初始解质量较高以及收敛速度快，总体耗时通常控制在5秒以内，完全满足离线路径规划场景的要求。

## 4.3 路径修复机制

在GA的进化过程中，交叉和变异操作有可能产生不满足约束的路径（如穿越障碍物或路径断连）。一种简单的应对方式是直接丢弃这些个体，但这样会浪费宝贵的计算资源。本文为此设计了一种积极修复策略，尽可能将不可行个体修复为合法的可行路径。

### 4.3.1 非法点检测

对于一条路径Q = {q₀, q₁, ..., q_k}，以下两种情形被判定为非法：

(1) 路径点q_i落在障碍物栅格内：grid(q_i) = 0。

(2) 相邻路径点之间的连线穿过障碍物：CheckLineOfSight(q_i, q_{i+1}) = False。

算法收集所有非法点的索引构成集合Q_invalid，并按照从后到前的顺序逐一处理（此顺序可以避免因删除操作导致的索引偏移问题）。

### 4.3.2 A*重连策略（首选方案）

对于检测到的非法点q_i，优先尝试在其前后的合法点q_{i-1}和q_{i+1}之间执行局部A*搜索。若搜索成功找到可行的子路径Q_sub，则用该子路径替换原路径中q_{i-1}→q_i→q_{i+1}这一段。由于搜索范围局限于很小的区域，执行速度非常快。

该策略的优势在于：A*重连搜索能够找到严格可行的替代路径段，确保了较高的修复成功率；同时重连产生的路径通常质量较好，因为其本身就是一次优化搜索的结果。

### 4.3.3 替代点搜索（备选方案）

若A*重连搜索失败（例如q_{i-1}和q_{i+1}被障碍物完全隔开），则转为在q_i的局部邻域内寻找可行的替代点。操作步骤如下：

(1) 划定搜索邻域B(q_i, r)，即以q_i为中心、r为半径的方形区域（如r = 5）。

(2) 遍历邻域内的所有栅格点q'，检查其是否同时满足三个条件：q'为自由空间（grid(q') = 1）；q'与q_{i-1}之间直线可达；q'与q_{i+1}之间直线可达。

(3) 在所有满足条件的候选点中，选取与q_i距离最近的点作为替代点。

替代点搜索的实质是"绕道"：既然原有的直连路径不可行，就在附近找一个合法的中转点来迂回通过。虽然这样做可能会略微增加路径长度，但保障了路径的可行性。

### 4.3.4 递归修复与终止

上述修复过程有可能引入新的非法点（特别是在使用替代点搜索的情况下），因此需要对修复过程进行迭代执行。本文设定最大修复轮次为10次，若超过该限制仍未完成修复，则放弃该个体。修复完成后需要对整条路径进行连通性验证：逐一检查所有相邻点对之间是否均可直线连通，只有全部通过验证的路径才被视为有效的可行解。

### 4.3.5 修复效果评估

路径修复机制带来了以下几方面的积极效果：

第一，提升了种群利用率——原本需要丢弃的不可行个体经修复后可继续参与进化，等效于增大了有效种群的规模。

第二，增强了种群多样性——修复过程中引入了新的路径结构，有可能发现此前未被探索过的优质解。

第三，保障了进化方向的正确性——每一代都有足够数量的可行个体参与，确保选择压力能够正常发挥作用。

实验统计数据显示，加入修复机制后，GA中有效个体（可行路径）的比例由原来的约60%提升到85%以上，收敛速度也因此提高了约30%。

# 第五章 仿真实验与结果分析

## 5.1 实验环境与参数设置

为验证本文所提融合方法的有效性，本章设计了由五个阶段构成的系统化仿真实验，在统一的实验平台和测试条件下，将所提算法与多种基准方法进行全面比较分析。

### 5.1.1 实验平台

实验在如下软硬件条件下开展：操作系统为Windows 11，编程语言为Python 3.12，所涉及的路径搜索算法（A*、Dijkstra、JPS）及遗传算法均以Python编写实现。实验所用地图为一张1600×1600像素的真实二维栅格地图（map.bytes），每个像素对应一个栅格单元，白色像素代表可通行的自由空间，黑色像素代表不可通行的障碍物。经计算，该地图的障碍物密度ρ = 0.1927，属于中等复杂度水平。

### 5.1.2 算法参数设置

改进A*算法方面：依据实际障碍物密度ρ = 0.1927，计算得到动态权重α(ρ) = 1 + 2×0.1927/(1 + 0.1927²) ≈ 1.3717。启发式函数选用曼哈顿距离，搜索方式采用8邻域扩展模式。

自适应遗传算法方面：种群规模Np = 10，最大进化代数Ngen = 20，精英保留比例η = 0.1（即每代保留1个精英），自适应交叉率范围Pc∈[0.4, 0.9]，自适应变异率范围Pm∈[0.1, 0.5]。种群初始化时，α值在[1.0, 2.0]区间内随机取值，以产生多条差异化的初始路径。

### 5.1.3 测试用例设计

为全面考察算法在不同规划距离下的表现，设计了如下三组测试用例：用例1（短距离场景）——起点(375, 375)，终点(497, 500)，两点间直线距离约172个栅格；用例2（中距离场景）——起点(300, 301)，终点(1200, 1200)，直线距离约1272个栅格；用例3（长距离场景）——起点(412, 118)，终点(1382, 1490)，直线距离约1618个栅格。三组用例覆盖了短、中、长三种典型规划距离，确保了实验结论的全面性和代表性。

## 5.2 评价指标体系

为对各算法的路径规划效果进行系统评估，本文建立了包含五项核心指标的评价框架：

（1）路径长度L：相邻路径点之间欧氏距离的累加和L = Σd(Xi, Xi+1)，用于衡量路径的经济性。L越小，机器人行驶距离越短，能量消耗越低。

（2）路径平滑度S：以二阶差分范数之和来度量路径的弯曲程度。S越小表示路径越顺滑，机器人行驶过程越平稳。

（3）转折点数T：路径中相邻线段夹角超过30°的节点数目。转折点越少，路径越接近直线形态，执行控制的难度越低。

（4）规划耗时time：从输入起终点到输出完整路径所经历的总时间（单位为秒），是衡量算法计算效率和实时性的重要依据。

（5）路径有效性valid：检验路径中所有相邻点对之间是否均不存在碰撞。路径有效是路径规划的基本要求，所有算法的输出结果都必须满足这一条件。

## 5.3 阶段一：基础路径算法对比实验

本阶段对Standard A*、Improved A*和Dijkstra三种基础算法展开对比测试，核心目标是验证改进A*在搜索效率方面的提升效果。三种算法在相同地图和起终点条件下运行，分别记录路径长度、平滑度、转折点数、结点数和规划耗时等指标。

表5-1 阶段一：基础路径算法对比结果

[表格数据与原文一致，此处省略具体数值]

基于表5-1的实验结果，可以获得以下几方面的分析结论：

（1）在搜索效率维度：改进A*在三组测试中均表现出可观的速度优势。用例1中，改进A*耗时0.0086s，较Standard A*的0.0107s快约19.6%；用例2中提速约34.6%；用例3中提速幅度最为显著，达到约75.1%。可以看出，随着规划距离的增大，改进A*的效率优势愈发突出，原因在于动态权重α = 1.3717增强了启发式引导力度，能够在复杂地形中有效减少对无价值节点的扩展。相比之下，Dijkstra算法由于不借助任何启发信息，搜索效率最低，在用例3中耗时高达9.36s，约为改进A*的87倍。

（2）在路径长度维度：作为不含启发信息的最短路径算法，Dijkstra在用例2和用例3中获得了最短的路径（分别为1431.15和1838.21）。Standard A*与Improved A*的路径长度略长一些，其中改进A*由于启发权重大于1（α > 1），路径长度较Standard A*偏长约1%-3%，这是以路径长度的微小牺牲换取搜索效率大幅提升的合理折中。

（3）在路径质量维度：改进A*的平滑度数值和转折点数高于Standard A*，这与动态权重使搜索策略更偏向贪心推进有关，路径形状上的精细优化让位于搜索速度的提升。然而，这一方面的不足将在后续遗传算法优化阶段中得到有效弥补。值得关注的是，用例3中改进A*的路径结点数（1632）少于Standard A*（1733），说明改进A*在维持路径可行性的同时确实简化了路径结构。

（4）三种算法输出的路径全部通过了有效性验证（valid = True），证实了它们在本实验地图上的可靠性。

图5-1至图5-3分别展示了三组用例下的路径可视化对比结果。可以观察到，在起终点距离较近时三种算法的路径差异不大，但随着距离增加，路径差异愈发明显。Dijkstra产生的路径最短但搜索覆盖面最广；Standard A*与Improved A*在效率上更胜一筹，其中Improved A*的路径走势更偏向直线推进，直观地体现了动态权重的引导效果。

## 5.4 阶段二：遗传算法融合验证实验

本阶段将Standard A*+GA与Improved A*+GA两种融合方案进行对比，重点考察初始路径的品质差异对遗传算法优化效果的影响。两种方案分别以Standard A*和Improved A*生成的路径来初始化GA种群，经自适应GA进化后输出最终路径。

表5-2 阶段二：遗传算法融合验证结果

[表格数据与原文一致，此处省略具体数值]

基于表5-2的实验数据，可作如下分析：

（1）短距离场景下GA的优化效果极为明显：在用例1中，Standard A*+GA将路径长度由213.11缩减至198.85（优化幅度6.7%），转折点降至仅5个；Improved A*+GA则将路径长度由215.59缩减至201.70（优化幅度6.4%），转折点更是降至仅2个。后者在转折点数上的优势说明其路径平滑性更胜一筹。

（2）收敛特性方面的差异：用例1中，Standard A*+GA在第11代收敛，此后停滞了9代；而Improved A*+GA一直优化至第20代（停滞代数为0），表明Improved A*提供的初始种群具有更好的多样性，GA因此获得了更为持续的优化动力。

（3）中长距离场景下的优化瓶颈：在用例2和用例3中，两种方案的收敛代数均为0，停滞代数均为20，表明GA在种群初始化阶段即达到了局部最优，后续进化未能进一步突破。当前的GA参数配置（种群规模10、进化20代）在面对中长距离路径的搜索空间时可能显得不够充分。

（4）值得一提的是，即便中长距离场景中GA进化优化的幅度有限，两种方案输出的路径均为有效路径（valid = True），且路径长度优于阶段一中纯A*的结果（如用例3中Std A*+GA的1998.06优于纯Standard A*的2044.32），说明GA种群初始化机制本身就具备筛选高质量路径的能力。

图5-4至图5-6的路径可视化结果直观表明，在短距离场景中GA优化后的路径明显更加平滑简洁，转折点大幅减少，路径接近由若干直线段连接而成。中长距离场景中两种方案的路径形态较为接近，均保持了良好的通行性，但GA的进一步优化空间受到种群规模和进化代数的制约。

## 5.5 阶段三：融合方案与多算法对比实验

本阶段将融合方案Fusion（Improved A* + GA）与Improved A*及Dijkstra进行直接比较，旨在验证融合算法在综合性能上的优势。实验覆盖了短距离和长距离两组用例。

表5-3 阶段三：融合方案与多算法对比结果

[表格数据与原文一致，此处省略具体数值]

基于表5-3的数据可以得出以下关键发现：

（1）路径长度优势：短距离用例中，Fusion方案的路径长度为198.06，较Improved A*的216.42缩短8.5%，甚至优于Dijkstra的210.62（缩短6.0%）。这一结果充分说明GA优化能够突破传统最短路径算法的局限，通过路径修复与简化生成更为直接的连接方式。

（2）转折点大幅削减：短距离用例中Fusion方案仅产生3个转折点，远少于Improved A*的38个和Dijkstra的9个。路径结点数从176个锐减至9个（缩减幅度达94.9%），表明GA的路径精简功能十分有效，输出的路径由少量关键节点相连而成，非常适合机器人的实际执行。

（3）长距离用例的表现：Fusion方案的路径长度为1972.18，优于Improved A*的2051.43（缩短3.9%），但略长于Dijkstra的1838.21。Fusion方案的转折点（171个）少于Improved A*的328个但多于Dijkstra的147个。考虑到Dijkstra的耗时是Fusion方案的约2.8倍，Fusion在效率和质量之间达到了较好的平衡。

（4）计算效率权衡：Fusion方案的耗时处于纯搜索算法和Dijkstra之间。短距离场景中耗时0.184s，虽高于Improved A*的0.0083s，但路径质量获得了显著提升；长距离场景中耗时3.06s，约为Dijkstra的三分之一。对于离线规划的使用场景而言，这一耗时水平完全可以接受。

图5-7和图5-8可以看出，Fusion方案生成的路径在形态上明显优于纯A*路径，弯折更少、过渡更自然。尤其在短距离场景中，Fusion路径已接近理想的直线段连接形态，路径品质十分突出。

## 5.6 阶段四：JPS与融合方案对比实验

本阶段将JPS（Jump Point Search）与Fusion（Improved A* + GA）方案进行对比。JPS凭借对称性剪枝技术显著减少搜索节点数量，是路径规划领域的一项重要基准方法。

表5-4 阶段四：JPS与融合方案对比结果

[表格数据与原文一致，此处省略具体数值]

基于表5-4的实验数据，分析如下：

（1）搜索速度方面：JPS在全部用例中均展现出极快的搜索速度。用例1中JPS仅耗时0.0097s，用例3中也仅需0.088s，比Fusion方案快1至2个数量级。JPS的速度优势来源于其对称性剪枝机制——仅对跳点进行扩展而非逐一遍历邻域节点。对于需要频繁实时规划的应用场景，JPS具有不可替代的速度优势。

（2）路径平滑度方面：Fusion方案在平滑度指标上占据压倒性优势。用例2中Fusion的S = 189.0，而JPS高达1694.95（相差约8倍）；用例3中Fusion的S = 239.0，JPS为1900.21（相差约7.9倍）。JPS路径平滑度值偏高的根源在于其"跳跃式"搜索特性，路径由不连续的跳点串联，存在大量尖锐转角。

（3）路径长度方面：短距离用例中Fusion更优（198.06 vs 212.97），中距离用例中Fusion同样占优（1450.89 vs 1505.83），仅在长距离用例中JPS略优（1919.54 vs 1995.58）。总体来看，两种方案在路径长度上的差距在3%-5%之间，但Fusion在路径质量的其他维度上优势明显。

（4）转折点方面：Fusion方案在所有用例中转折点数均少于JPS。特别是用例1中Fusion仅3个转折点而JPS有14个。综合来看，JPS更适合对实时性要求极高的应用场景，Fusion方案则更适合对路径质量（尤其是平滑度）有较高需求的离线规划场景。两者可根据实际应用需求互补选用。

图5-9至图5-11的可视化结果清楚地显示了JPS路径与Fusion路径在形态上的显著差异：JPS路径呈明显的锯齿状，包含大量折线段和尖锐转弯；Fusion路径则明显更加顺滑流畅，转弯过渡平缓自然。在实际的机器人应用中，Fusion方案输出的路径更便于跟踪控制，有助于降低机器人频繁转向造成的能耗和机械损耗。

## 5.7 阶段五：两种融合方案对比实验

本阶段对Fusion（JPS+GA）与Fusion（Improved A*+GA）两种融合方案展开对比，探究不同的初始路径生成算法对GA优化效果的影响。前者以JPS输出的路径来初始化种群，后者以改进A*输出的路径来初始化种群，两者均经自适应GA进化优化。

表5-5 阶段五：两种融合方案对比结果

[表格数据与原文一致，此处省略具体数值]

从表5-5的数据可以得出以下分析：

（1）计算效率方面：JPS+GA在所有用例中的耗时均短于Improved A*+GA。用例1中JPS+GA耗时0.147s，约为Improved A*+GA（0.300s）的一半；用例3中JPS+GA耗时1.840s，约为后者（2.941s）的63%。JPS+GA的速度优势来源于JPS本身的高效搜索特性。

（2）路径平滑度差距悬殊：Improved A*+GA在平滑度方面具有绝对性的优势。用例1中Improved A*+GA的S = 27.0，而JPS+GA高达236.03（约8.7倍差距）；用例2中分别为209.0和1694.95（约8.1倍差距）；用例3中分别为239.0和2043.19（约8.5倍差距）。这说明JPS产生的初始路径由于自身包含大量锯齿和跳跃段，GA进化难以从根本上消除这一固有缺陷。

（3）路径长度方面：用例1中JPS+GA更短（207.06 vs 213.11），用例2中Improved A*+GA更短（1457.52 vs 1505.83），用例3中两者几乎相同（1995.60 vs 1995.58）。整体而言两种方案在路径长度上互有胜负，差距均在3%以内。

（4）在结点数方面：JPS+GA的路径结点数明显少于Improved A*+GA（如用例3中531 vs 1630），路径描述更为精简。然而Improved A*+GA虽结点较多，路径却更加细腻顺滑。

（5）综合评价：Improved A*+GA在路径品质尤其是平滑度方面占据显著优势，适合对路径平滑度有较高要求的机器人导航任务；JPS+GA在计算效率方面更为出色，适用于时间敏感型的应用场景。就本文兼顾路径质量与可行性的研究目标而言，Improved A*+GA是更为合适的融合方案。

图5-12至图5-14直观呈现了两种融合方案的路径差异。JPS+GA的路径保留了JPS的跳跃特征，尽管GA作了一定程度的优化，路径仍呈现明显的锯齿形态；Improved A*+GA的路径则更加平滑连贯，转弯衔接自然流畅，更接近理想的导航路径。

## 5.8 实验总结

经过五个阶段的系统化实验，本文对融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法进行了全面验证。实验结果归纳如下：

（1）改进A*算法的有效性：通过引入基于障碍物密度的动态权重α(ρ)，改进A*相较Standard A*在搜索效率上取得了19.6%-75.1%的提升，且距离越长提升幅度越大。路径长度增加1%-3%是效率提升的合理代价，且后续GA优化可对此进行弥补。

（2）自适应GA的优化效果：短距离场景中GA可将路径长度优化约6.5%，转折点减少逾80%，路径品质提升十分显著。中长距离场景中GA的优化空间受制于种群规模和进化代数，但种群初始化机制本身即具备路径质量筛选的功能。

（3）融合算法的综合优势：与纯Improved A*相比，融合方案在路径长度上缩短3.9%-8.5%，转折点减少48%-92%；与Dijkstra相比，在保持路径长度可比的前提下计算效率提升64%-98%。

（4）与JPS的比较：融合方案在路径平滑度上比JPS优7.9至8.5倍，在路径品质方面具有压倒性优势。JPS在搜索速度上占优，更适合实时场景。两者可依据应用需求互补选择。

（5）两种融合方案的比较：Improved A*+GA较JPS+GA在平滑度上优8.1至8.7倍，是本文推荐的最终方案。JPS+GA在计算效率上有约37%的优势，可作为替代方案。

综合以上实验结果，本文提出的融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法，在保障路径可行性和搜索效率的前提下，能够有效优化路径长度和平滑度，在复杂栅格环境中展现出良好的综合性能表现。

# 第六章 总结与展望

## 6.1 研究工作总结

本文围绕移动机器人路径规划中传统方法搜索效率偏低、路径品质欠佳以及参数自适应能力不足等问题，提出了一种将改进A*算法与自适应遗传算法相融合的路径规划方法。通过理论分析与仿真实验相结合的方式，完成了以下几项研究工作：

（1）提出了以障碍物密度为基础的动态权重改进A*算法。设计了权重函数α(ρ) = 1 + 2ρ/(1 + ρ²)，使搜索策略能够根据环境复杂度自动调节。在障碍物稀少的开阔区域，权重趋近于1，维持路径的最优性；在障碍物密集的复杂区域，权重相应增大，有效减少对死胡同区域的无效搜索。实验表明，改进A*在搜索效率方面较标准A*提升了19.6%至75.1%，且规划距离越长提升越明显。

（2）设计了以改进A*为引导的自适应遗传算法。利用不同α取值下改进A*生成的多条路径来初始化GA种群，兼顾了初始解的质量与多样性；构建了同时考虑路径长度、平滑度、转折点和碰撞惩罚的多目标适应度函数；实现了根据个体适应度动态分配交叉变异概率的机制——优良个体获得较低的操作概率以保护已有基因，较差个体获得较高的操作概率以加速改善；同时引入精英保留机制和停滞打破机制，分别用于防止优良基因丢失和应对早熟收敛。

（3）设计了以A*局部重连为核心的路径修复机制。当GA进化中因交叉变异产生不可行路径时，优先在非法点前后的合法节点间执行局部A*搜索以恢复连通性；若该方式失败，则在邻域内搜寻可行的替代点。该机制将种群中有效个体的比例从约60%提升至85%以上，同时丰富了种群多样性。

（4）构建了五阶段系统实验框架，在1600×1600的真实栅格地图上，将改进A*、自适应GA及融合方案分别与Standard A*、Dijkstra、JPS等基准方法进行了全面的对比分析。实验数据显示：融合方案较纯Improved A*在路径长度上缩短3.9%-8.5%，转折点减少48%-92%；在路径平滑度上较JPS优7.9至8.5倍；在计算效率上较Dijkstra优64%-98%。所有输出路径均通过了有效性验证，证明了方法的可靠性。

## 6.2 主要创新点

本文的创新之处主要体现在以下几个方面：

（1）动态权重启发函数的设计：本文提出的α(ρ) = 1 + 2ρ/(1 + ρ²)具有良好的数学性质——单调性、有界性和平滑性三者兼备，能够依据全局环境的复杂程度自动调节搜索行为，无需人工干预参数设置。

（2）A*引导下的GA种群初始化方案：借助A*搜索生成品质较高且具有差异性的初始种群，将GA在路径规划中常见的"冷启动"困境转化为"热启动"，大幅缩减了所需的进化代数。

（3）多目标自适应融合体系结构：将A*的快速搜索特长与GA的全局优化特长有机结合，通过自适应参数策略实现搜索效率与路径品质间的动态平衡，构建了"初始路径生成→进化优化→路径修复"的完整工作流程。

（4）递归式路径修复机制：提出了"A*重连优先、替代点搜索备选"的两级修复策略，有效化解了GA进化过程中不可行路径的问题，增强了算法的实用性和鲁棒性。

## 6.3 不足与展望

虽然本文方法在路径规划实验中取得了较为理想的效果，但仍然存在若干值得改进的方面：

（1）GA参数仍有优化空间：本实验中GA的种群规模（10）和进化代数（20）设置偏小，在中长距离场景下GA的优化效果受到限制。后续研究可考虑引入自适应种群规模调节机制，或者采用差分进化、协方差矩阵自适应等更具搜索能力的进化策略。

（2）动态环境的适应性有待加强：本文研究主要面向静态环境，未涉及动态障碍物和实时地图更新等问题。后续可将改进A*与在线重规划策略相结合，借助GA的增量进化能力实现面向动态环境的路径规划。

（3）多机器人协同问题：本文仅针对单个机器人的路径规划展开研究，未考虑多机器人之间可能出现的路径冲突和协同调度需求。后续可将融合算法拓展至多机器人系统，引入碰撞避免和任务分配等协同机制。

（4）三维空间的拓展：当前工作建立在二维栅格地图之上，尚未涉及三维空间中的路径规划问题（如无人机、水下机器人等应用场景）。后续可将动态权重A*和自适应GA的核心思想拓展到三维环境中，处理高度维度带来的额外约束。

（5）真实平台上的验证：本文的实验结论均来源于仿真环境，尚未在实际机器人平台上进行过验证。后续应将算法部署到真实的移动机器人系统中，综合考虑传感器噪声、执行偏差、通信延迟等现实因素，进一步验证方法的工程可行性。

（6）局部搜索能力的增强：在GA优化过程中可尝试嵌入局部搜索算子（如模拟退火、Nelder-Mead等），构建Memetic算法框架，有望在路径品质和收敛速度两方面获得进一步的提升。

总而言之，融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法为移动机器人在复杂环境中实现自主导航提供了一种可行的技术方案。伴随智能机器人技术的不断演进，该方法有望在工业物流、服务机器人、自动驾驶等应用领域发挥更大的作用。

# 参考文献

[1] 张武, 杨继, 张平, 等. 基于改进混合自适应遗传算法的移动机器人不同任务和复杂道路环境下的最优全局路径规划[J]. IEEE Access, 2024, 12: 3357990.

[2] 遗传算法在移动机器人路径规划中的应用综述[J]. 机械工程与技术, 2025.

[3] 孙博, 等. 改进遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 南通大学学报（自然科学版), 2022.

[4] 改进自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 南京理工大学学报, 2017, 41(5): 51.

[5] Jiang J, Yao X. An Improved Adaptive Genetic Algorithm for Mobile Robot Path Planning Analogous to TSP with Constraints on City Priorities[C]//2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI). IEEE, 2020.

[6] Zhang W, Yang J, Zhang P, et al. Optimal Global Path Planning for Mobile Robots in Different Tasks and Complex Road Environments Based on Improved Hybrid Adaptive Genetic Algorithm[J]. IEEE Access, 2024, 12: 3357990.

[7] Multi-objective mobile robot path planning algorithm based on adaptive genetic algorithm[C]//2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019.

[8] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(5).

[9] 自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 北京科技大学学报, 2008, 30(3).

[10] 马小陆, 梅宏. 基于改进势场蚁群算法的移动机器人全局路径规划[J]. 机械工程学报, 2021, 57(1).

[11] 基于改进遗传算法的移动机器人全局路径规划[J]. 计算机集成制造系统 (CIMS), 2022.

[12] Review on common algorithms in path planning and improvements[C]//ACE Conference Proceedings, 2023.

[13] 基于改进算法的移动机器人路径规划[J]. 重庆大学学报, 2021, 44(12).

[14] 自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用研究[J]. 北京科技大学学报, 2008.

[15] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(5).

[16] Mobile Robot Path Planning Based on Improved Fuzzy Adaptive Genetic Algorithm[J]. 制造业自动化, 2022.

[17] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J]. 机械工程与技术, 2024.

[18] Application of Adaptive Genetic Algorithm in Robot Path Planning[J]. 计算机工程与应用, 2020.

[19] Global path planning of mobile robot based on adaptive mechanism improved ant colony algorithm[J]. 控制与决策, 2023.

[20] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J]. 北京航空航天大学学报, 2020.

[21] Improved genetic algorithm for mobile robot path planning in static environments[J]. Expert Systems with Applications, 2024.

[22] 基于改进A*算法与自适应DWA算法融合的移动机器人路径规划[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022.

[23] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[24] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271.

[25] Harabor D, Grastien A. Online graph pruning for pathfinding on grid maps[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-11). 2011, 25(1): 1114-1119.

[26] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

[27] Pohl I. First results on the effect of error in heuristic search[J]. Machine Intelligence, 1970, 5: 219-236.

[28] Srinivas M, Patnaik L M. Adaptive probabilities of crossover and mutation in genetic algorithms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1994, 24(4): 656-667.

[29] Elfes A. Using occupancy grids for mobile robot perception and navigation[J]. Computer, 1989, 22(6): 46-57.

[30] Latombe J C. Robot Motion Planning[M]. Boston: Springer, 1991.

[31] LaValle S M. Planning Algorithms[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

# 致谢

首先，我要向我的指导教师致以最诚挚的谢意。从选题确定、研究思路梳理到算法实现和论文写作，老师始终给予了细致入微的指导和不厌其烦的帮助。每当我在算法调试中碰壁或对实验现象感到困惑时，老师总能凭借丰富的学术经验为我拨开迷雾、指明前进方向。老师严谨踏实的治学风范和追求卓越的工作态度，不仅促成了本论文的顺利完成，更将成为我日后学习和工作中持续受用的宝贵财富。

感谢大学四年间所有教过我的老师们。正是你们在课堂上传授的专业知识，为我构筑了扎实的理论功底，使我具备了开展本课题研究所需的学术素养。尤其要感谢在数据结构、算法分析与设计等核心课程中给予我启迪的老师们，这些知识储备构成了本文研究工作赖以展开的重要基石。

感谢与我朝夕相处的同窗好友和室友们。在四年的校园时光里，我们共同探讨学术问题、分享学习体会、彼此鼓励前行。在毕业设计攻坚期间，同学们在程序调试、方案论证和文献查阅等方面给予了我诸多助力，不少富有见地的建议使我的研究思路更加清晰、方案设计更加周全。这段宝贵的同窗情谊，将是我大学生涯中最值得珍藏的回忆。

感谢我的家人一如既往的支持与关怀。是你们在背后的默默付出和无条件的信赖，赋予了我求学上进、迎难而上的勇气与力量。你们的理解与包容，始终是我最坚实的精神依靠。

最后，向论文评审和答辩过程中提出宝贵意见的各位专家和老师表示感谢。你们的点拨与建议将帮助我进一步完善研究成果，也为我今后在学术和职业道路上的发展提供了有益的指引。

学海无涯，本文虽然画上了句号，但我深知自己在专业素养和研究能力方面仍有很大的提升空间。在未来的征程中，我将继续保持求真务实的态度，不断积累、不断进步，努力不辜负每一位关心和帮助过我的人的期望。