摘要

移动机器人路径规划是机器人学与人工智能领域的核心研究课题之一，其性能优劣直接影响机器人在仓储配送、医疗辅助、工业巡检及自动驾驶等场景中的任务执行效率、能量消耗和运行安全性。近年来，随着智能制造和智慧物流等技术的迅速发展，对移动机器人在大规模复杂环境中的路径规划能力提出了更高要求。在传统算法方面，A*算法和Dijkstra算法等确定性搜索方法虽然在理论上能够保证路径最优性，但在工程实践中面临搜索效率瓶颈、启发式权重固定导致环境自适应性不足、以及栅格离散化引起路径冗余转折等突出问题；快速随机树（RRT）等基于采样的方法虽然适用于高维空间，但生成的路径质量不稳定且难以保证最优性；人工势场法（APF）虽实时性好，但极易陷入局部极小值。在智能优化算法方面，遗传算法（GA）、粒子群优化（PSO）和蚁群算法（ACO）等方法虽然具备全局搜索能力，但分别存在收敛速度慢、易陷入局部最优、关键参数依赖人工经验设定等问题，难以直接满足对实时性和解质量有较高要求的路径规划任务。近年来，国内外大量硕博士学位论文和期刊研究围绕算法融合展开了深入探索，将不同算法的互补优势进行有机融合已成为路径规划领域的重要发展趋势，但现有融合方案在初始路径质量引导、遗传进化参数自适应调节以及不可行路径修复等关键环节仍存在不足，制约了融合算法的综合性能与实际应用价值。

针对上述问题，本文提出了一种融合改进A*算法与自适应遗传算法的移动机器人路径规划方法。首先，在A*算法层面引入基于障碍物密度的动态权重因子 α(ρ)=1+2ρ/(1+ρ²)，建立环境复杂度与启发函数权重之间的自适应映射关系，使算法在低障碍物密度区域保持路径最优性，在高密度障碍区域增强搜索引导力度以减少无效节点扩展，有效提升搜索效率；同时配合冗余点删除与折线段简化等路径平滑后处理手段，改善初始路径质量。随后，在遗传算法层面设计了多项自适应优化策略：利用不同权重参数的改进A*生成多条差异化可行路径作为初始种群，解决传统遗传算法“冷启动”问题；构建综合考虑路径长度、平滑度、转折点数量及碰撞惩罚的多目标适应度函数，引导种群向兼顾经济性与平稳性的方向进化；提出基于个体适应度的自适应交叉率和变异率调整策略，对优良个体降低算子概率以保护优质基因，对较差个体提高算子概率以促进探索改进，并引入精英保留机制和停滞打破机制防止早熟收敛。最后，针对遗传进化过程中交叉变异产生的不可行路径，设计了“A*重连优先、替代点搜索备选”的两级递归路径修复策略，有效保障输出路径的连通性与可行性，提高种群利用率。

实验在1500×1500的大规模真实栅格地图上进行了五阶段系统验证，将所提融合方案（Improved A*+GA）与标准A*、Dijkstra、JPS以及JPS+GA等多种基准算法进行了全面对比。实验结果表明：改进A*算法的搜索效率比标准A*提升19.6%—75.1%，且随规划距离增大优势更加显著；融合方案在路径长度上比纯改进A*缩短3.9%—8.5%，转折点减少48%—92%；在路径平滑度指标上比JPS优7.9—8.5倍，展现出压倒性的路径质量优势；在计算效率上比Dijkstra提升64%—98%。与JPS+GA方案相比，Improved A*+GA在平滑度上优8.1—8.7倍，综合性能更为均衡。所有生成路径均通过有效性验证，证明了本文方法在复杂栅格环境下具有良好的可靠性和实用性。

关键词：机器人，路径规划，A*算法，自适应遗传算法，启发函数，动态权重

Abstract

With the rapid advancement of intelligent manufacturing, smart logistics, and service robotics, mobile robots have been increasingly deployed in scenarios such as warehouse distribution, medical assistance, industrial inspection, and autonomous driving. Path planning, as a core functional module of mobile robots, plays a decisive role in key performance indicators including task execution efficiency, energy consumption, and operational safety. Traditional heuristic search methods represented by the A* algorithm and Dijkstra algorithm, though theoretically capable of obtaining optimal paths, suffer from several prominent issues in engineering applications: excessive node expansion in complex environments with high obstacle density, leading to substantial computational overhead; fixed-weight heuristic functions that lack adaptive adjustment to environmental characteristics; and redundant turning points caused by grid discretization and inherent search strategy limitations that compromise path smoothness and practical executability. On the other hand, intelligent optimization methods such as the genetic algorithm, despite their good robustness in global search, face challenges including slow convergence, susceptibility to local optima, and reliance on empirically determined parameter settings. In recent years, algorithm fusion combining the strengths of different approaches has become an important research trend, yet existing fusion schemes still exhibit deficiencies in initial path quality guidance, adaptive parameter adjustment during genetic evolution, and infeasible path repair.

To address these issues, this thesis proposes a mobile robot path planning method that integrates an improved A* algorithm with an adaptive genetic algorithm. First, a dynamic weight factor α(ρ)=1+2ρ/(1+ρ²) based on obstacle density is introduced into the A* algorithm, establishing an adaptive mapping between environmental complexity and heuristic function weight, effectively improving search efficiency. Subsequently, multiple adaptive optimization strategies are designed for the genetic algorithm: diversified feasible paths generated by the improved A* with different weight parameters serve as the initial population; a multi-objective fitness function comprehensively considering path length, smoothness, number of turning points, and collision penalty is constructed; adaptive crossover and mutation rate adjustment strategies based on individual fitness are proposed, complemented by elite preservation and stagnation breaking mechanisms. Finally, a two-level recursive path repair strategy of “A* reconnection priority with substitute point search as backup” is designed to ensure path connectivity and feasibility.

Experiments are conducted on a large-scale 1500×1500 real grid map through five-stage systematic verification, comparing the proposed fusion scheme (Improved A*+GA) against multiple benchmark algorithms including Standard A*, Dijkstra, JPS, and JPS+GA. Experimental results demonstrate that the improved A* algorithm achieves 19.6%–75.1% improvement in search efficiency over Standard A*; the fusion scheme reduces path length by 3.9%–8.5% and turning points by 48%–92% compared to pure Improved A*; achieves 7.9–8.5 times better path smoothness than JPS; and improves computational efficiency by 64%–98% over Dijkstra. Compared with JPS+GA, the proposed Improved A*+GA achieves 8.1–8.7 times better smoothness with more balanced overall performance. All generated paths pass validity verification, confirming the reliability and practicality of the proposed method in complex grid environments.

Keywords: Robot, path planning, A* algorithm, adaptive genetic algorithm, heuristic function, dynamic weight

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来，随着智能制造、智慧物流以及服务机器人等技术的持续推进，移动机器人已被广泛应用于仓储配送、医疗辅助、工业巡检等诸多行业领域。在上述应用场景中，路径规划是移动机器人系统的核心环节之一，其优劣直接关系到任务执行效率、能量消耗水平及运行安全性等关键性能指标[30][2][12]。如何在结构复杂且存在多种约束条件的作业环境中规划出兼具高效性与平滑性的行进路径，始终是该领域亟需深入研究的关键问题。

目前，路径规划算法大体可分为两类：一类是以A*算法和Dijkstra算法为代表的确定性搜索方法，另一类是以遗传算法（GA）为代表的智能优化方法。前者在理论上能够保证找到最优或可行路径，但在工程实践中暴露出若干不足。以A*算法为例，当环境中障碍物分布密集时，该算法需逐一扩展大量候选节点，计算代价随地图规模增大而急剧上升；其启发函数权重固定不变，无法依据局部环境复杂度做出适应性调整；此外，受栅格离散化与搜索策略本身的制约，生成的路径往往包含过多冗余转折，不利于机器人的实际执行。遗传算法虽然在全局寻优方面具备较强的鲁棒性，但其标准形式同样面临收敛速度偏慢、易于陷入局部最优以及关键参数高度依赖人工经验等问题，难以在搜索效率与解质量之间取得令人满意的平衡[13][22][3][8][11]。

上述分析表明，单一类型的算法已难以兼顾搜索效率、路径质量和环境自适应性的多重需求。鉴于此，本文提出一种将改进A*算法与自适应遗传算法相融合的路径规划方法。该方法的核心思路在于：首先在A*算法中引入基于障碍物密度的动态权重因子，依据环境复杂程度自适应地调节启发式权重，以兼顾搜索效率与路径最优性；随后将改进A*生成的高质量路径作为遗传算法的初始种群，借助自适应交叉与变异策略在全局解空间中进一步优化路径长度、平滑度等多项指标；最后配合专门设计的路径修复策略保障输出路径的连通性与可行性。本研究旨在为移动机器人在复杂栅格环境下的自主导航提供一种更为高效、可靠的规划方案，具有一定的理论意义和应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统路径规划算法研究

A*算法由Hart等于1968年首次提出[23]，是启发式图搜索领域的经典方法。该算法通过评估函数 f(n) = g(n) + h(n) 选择待扩展节点，其中 g(n) 表示起点至当前节点 n 的已知累积代价，h(n) 为节点 n 至目标点的启发式估计代价。当启发函数满足可容许性条件时，A*算法能够保证找到代价最小的路径[12][13]。然而，经典A*算法采用固定权重的启发函数，当环境中障碍物分布密集时，算法需扩展大量节点以绕过死胡同和凹形障碍区域，搜索效率随之显著下降。

Dijkstra算法是另一种经典的最短路径求解方法，由Dijkstra于1959年提出[24]。该算法以均匀代价搜索策略遍历图中节点，能够精确求得任意两点间的最短路径；但由于不引入任何启发式信息，其搜索范围通常覆盖大片区域，在大规模栅格地图中计算开销显著[12]。

Jump Point Search（JPS）算法由Harabor和Grastien于2011年提出[25]，是一种面向均匀代价网格的加速搜索技术。JPS利用路径对称性实施节点剪枝，仅对关键的“跳点”进行扩展，在规则网格地图上可将搜索效率提升至传统A*算法的数倍乃至数十倍。然而，JPS的优化目标仅限于路径长度，未涉及平滑度等其他质量维度，且其跳跃式的路径点分布往往导致路径转折剧烈[12]。

1.2.2 智能优化算法在路径规划中的应用

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）由Holland于1975年系统阐述[26]，是一种模拟自然选择与遗传机制的全局随机优化方法。GA通过选择、交叉、变异等遗传算子在解空间中进行并行搜索，在求解非线性、多峰及组合优化问题方面表现出较强的鲁棒性[2]。近年来，GA在路径规划领域得到了广泛应用，涵盖多目标路径优化、动态环境下的路径重规划等研究方向[9]。

然而，标准GA应用于路径规划时存在若干固有缺陷：其一，初始种群通常随机生成，缺乏来自问题结构的先验引导，导致算法早期搜索效率低下；其二，交叉率和变异率在进化全过程中保持恒定，无法对不同质量的个体实施差异化操作——高适应度个体的优质基因片段容易在交叉中被破坏，而低适应度个体又难以获得足够强度的变异改进；其三，随着进化推进种群多样性逐步丧失，算法容易陷入局部最优（即早熟收敛现象）；其四，路径规划中的障碍物约束属于硬约束，标准GA对交叉变异产生的不可行路径缺乏有效的处理手段。针对上述问题，国内外学者先后提出了自适应参数调整机制[4][18]、精英保留策略[5]以及多种混合算法架构[14]等改进方案。

1.2.3 融合算法研究现状

将不同类型算法的互补优势加以融合，已逐渐成为路径规划领域的重要研究方向。现有融合策略大致可归纳为三类：第一类是串行级联式，即先利用计算效率较高的确定性搜索算法生成初始可行路径，再以智能优化算法对其进行二次优化；第二类是约束引导式，将一种算法的输出作为另一种算法的初始条件或搜索约束；第三类是并行协作式，多种算法同时运行并共享搜索信息。已有研究表明，经过合理设计的融合方案能够在搜索效率与路径质量之间取得较好的折中，在复杂环境中优势尤为突出[1][6]。

就A*算法与遗传算法的融合而言，虽然已有部分探索性工作，但现有方案仍存在以下不足：第一，多数研究直接采用标准A*算法生成初始路径，未充分利用环境特征信息来提升初始解质量，导致后续优化空间受限；第二，遗传算法中交叉率和变异率的自适应策略设计不够精细，未能根据个体适应度水平实施差异化调节，制约了种群的进化效率；第三，对遗传操作过程中产生的不可行路径缺乏系统的修复机制，通常仅采取简单丢弃策略，造成了计算资源的浪费并降低了有效种群规模[8][15][4][9][14][1][6]。

1.3 本文主要研究内容

针对上述问题，本文围绕融合改进A*算法与自适应遗传算法的移动机器人路径规划方法展开研究，主要工作包括以下四个方面：

（1）改进A*算法设计。引入基于障碍物密度的动态权重因子 α(ρ)，建立环境复杂度与启发函数权重之间的映射关系，使算法在低密度区域维持路径最优性，在高密度区域增强搜索引导力度，从而有效提升搜索效率。

（2）自适应遗传算法设计。利用不同动态权重参数的改进A*生成多条差异化路径构成初始种群，提高初始解的质量与多样性；设计综合考虑路径长度、平滑度、转折点数量和碰撞惩罚的多目标适应度函数；提出基于个体适应度的自适应交叉率与变异率调整策略，并引入精英保留机制和停滞打破机制以防止早熟收敛。

（3）路径修复机制设计。针对遗传操作产生的不可行路径，提出“A*重连优先、替代点搜索备选”的两级递归修复策略，优先在非法路径段的前后合法节点间执行局部A*搜索实现重连，若重连失败则在非法点邻域内搜索满足视线约束的替代点，以确保输出路径的连通性和可行性。

（4）系统实验验证与分析。在1500×1500的大规模栅格地图上设计五阶段对比实验，将所提融合方案分别与Standard A*、Dijkstra、JPS及JPS+GA等多种基准算法进行系统比较，从路径长度、平滑度、转折点数量、计算效率和路径有效性等多个维度全面评估算法性能。

第二章 环境建模与算法基础原理

路径规划算法的设计与实现离不开对工作环境的数学描述和对基础算法原理的深入理解。本章首先介绍栅格地图的构建方法与坐标表示，为后续算法提供统一的环境模型；随后分别阐述A*算法和遗传算法的基本原理及其在路径规划应用中的局限性，为第三章和第四章的改进工作奠定理论基础。

2.1 栅格地图构建与坐标表示

环境建模是移动机器人路径规划的前提。栅格法（Grid Method）是一种将连续空间离散化的常用环境表示方法，尤其适用于室内结构化环境和二维平面场景[29][12]。本文采用栅格法将连续的工作环境离散化为规则的二维栅格地图，每个栅格单元以二值方式存储环境信息。

2.1.1 栅格地图数学模型

设工作空间为二维平面区域 W ⊂ ℝ²，将其均匀划分为 m × n 个大小相等的正方形栅格单元。栅格地图可表示为矩阵形式：

G = {gᵢⱼ | i=1,2,...,m; j=1,2,...,n}

其中 gᵢⱼ ∈ {0,1}，gᵢⱼ=1 表示该栅格为自由空间（可通行），gᵢⱼ=0 表示障碍物（不可通行）。这种二值化表示方式简化了碰撞检测过程——仅需查询路径点所在栅格的取值即可判断其可行性，计算开销极低。

2.1.2 坐标系与邻接关系

本文采用图像坐标系，原点位于左上角，x 轴水平向右，y 轴垂直向下。栅格位置以整数坐标 (x,y) 表示，其中 x ∈ [0,n-1]，y ∈ [0,m-1]。机器人被抽象为质点模型，其位置与所在栅格中心重合。

栅格之间的邻接关系决定了机器人可选的运动方向。本文采用8邻域模型（Moore邻域），包括上、下、左、右4个正交方向和4个对角线方向。正交移动的步进代价为1，对角线移动的步进代价为 √2 ≈ 1.414（对应欧几里得距离）。相比4邻域模型，8邻域模型允许机器人沿更多方向运动，生成的路径长度更短、灵活性更高。

2.1.3 障碍物密度计算

障碍物密度是量化环境复杂程度的重要指标，定义为障碍物栅格数占总栅格数的比例：

ρ = Σᵢ₌₁mΣⱼ₌₁ⁿ /m × n

其中为示函数，Gᵢ,ⱼ=1 表示对应栅格为障碍物。ρ 的取值范围为 [0,1]，数值越大表示环境中障碍物分布越密集，路径规划的难度也相应越高。在本文所提方法中，障碍物密度将作为改进A*算法动态调节启发式权重的核心依据。

2.2 传统A*算法原理与局限性

2.2.1 A*算法基本原理

A*算法是一种经典的启发式图搜索方法，其核心思想在于通过综合评估函数对候选节点进行排序，优先扩展最有希望通往目标的节点[12][13]。评估函数定义为：

f(n) = g(n) + h(n)

其中 g(n) 表示从起点到节点 n 的实际累积代价，h(n) 表示从节点 n 到目标点的启发式估计代价，f(n) 则为经过节点 n 到达目标的总代价估计值。算法在运行过程中维护两个核心数据结构：OpenList存放待考察的候选节点，CloseList存放已完成考察的节点。其基本执行流程如下：

（1）初始化：将起点加入OpenList，CloseList置空。

（2）从OpenList中取出 f 值最小的节点作为当前节点。

（3）若当前节点即为目标点，则沿父节点指针回溯重构完整路径并返回；否则将该节点移入CloseList。

（4）遍历当前节点的所有邻居节点：若邻居不可通行或已在CloseList中则跳过；否则计算经由当前节点到达该邻居的代价，若优于已记录值则更新其 g 值、f 值和父节点指针，并将其加入OpenList（若尚未加入）。

（5）重复步骤（2）至（4），直至找到目标节点或OpenList为空（即无可行路径）。

2.2.2 启发式函数的选择

启发式函数 h(n) 的选取对A*算法的搜索行为和性能有着重要影响。常用的启发式函数包括以下几种：

曼哈顿距离：h(n) = |xₙ - xg| + |yₙ - yg|，适用于仅允许正交移动的场景。

欧几里得距离：h(n) = √(xₙ - xg)² + (yₙ - yg)²，适用于允许任意方向移动的场景。

切比雪夫距离：h(n) = max(|xₙ - xg|, |yₙ - yg|)，适用于对角线移动代价与正交移动代价相同的场景。

Octile距离：h(n) = √2 · min(dx, dy) + |dx - dy|，适用于8邻域且对角线代价为 √2 的场景。

启发式函数需满足可采纳性条件（admissibility），即 h(n) ≤ h∗(n)（h∗(n) 为实际最小代价），方能保证A*算法找到全局最优路径。然而，若 h 值过于保守（远小于真实代价），则搜索范围将大幅扩展，导致计算效率下降[12][13]。

2.2.3 传统A*算法的局限性

尽管A*算法在理论上能够保证找到最优路径，但将其应用于实际路径规划场景时仍面临以下局限：

（1）搜索效率瓶颈。在障碍物密度较高的复杂环境中，A*算法需扩展大量候选节点，内存消耗和计算时间随之急剧增长。尤其是当环境中存在“U”型障碍等死胡同结构时，算法会在整个凹陷区域内进行穷举式搜索后才能找到出口[13][22]。

（2）路径平滑性不足。受栅格离散化和8邻域方向限制的影响，A*算法生成的路径通常包含大量冗余转折点，不利于机器人平稳行驶。传统A*算法本身不具备路径平滑度优化机制[7][17]。

（3）环境自适应性欠缺。经典A*算法使用固定权重的启发函数，无法根据环境局部特征调整搜索策略——在开阔区域应加大启发式引导以加快推进速度，在障碍密集区域则应适当降低权重以保证搜索的全面性，而固定权重无法实现这种差异化调节。

（4）多目标优化能力有限。传统A*算法的优化目标仅为路径长度，难以同时兼顾平滑度、转弯次数、安全裕度等多个性能维度，而实际机器人应用往往需要对上述指标进行综合权衡[1][6][7]。

2.3 传统遗传算法原理与局限性

2.3.1 遗传算法基本原理

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一种借鉴自然界生物进化机制的全局随机优化方法。GA无需依赖目标函数的梯度信息，通过维护一个由多个候选解组成的种群并对其施加选择、交叉、变异等遗传操作，在解空间中进行并行搜索，尤其适合求解非线性、多峰及组合优化问题[2]。GA的基本执行流程如下：

（1）编码：将问题的可行解表示为染色体（亦称个体）。常用编码方式包括二进制编码、实数编码和序列编码等，在路径规划问题中通常采用路径点坐标序列作为编码形式。

（2）初始化：随机生成 N 个个体组成初始种群。初始种群的质量和多样性对后续进化效率有重要影响。

（3）适应度评估：依据预先定义的适应度函数计算每个个体的适应度值，该值反映个体作为问题解的优劣程度，是后续选择操作的依据。

（4）选择：根据适应度值从当前种群中选取优良个体作为父代。常用的选择方法包括轮盘赌选择、锦标赛选择和排序选择等。

（5）交叉：以概率 Pc 对两个父代个体的部分基因进行交换重组，生成新的子代个体。交叉操作是GA产生新解的主要途径，体现了基因重组的生物学含义。

（6）变异：以较小概率 Pₘ 随机改变个体中某些基因位的取值，旨在维持种群多样性、防止搜索过早收敛。

（7）终止判断：当达到预设的最大进化代数或适应度满足精度要求时终止迭代，输出适应度最高的个体作为最终解。

2.3.2 关键算子设计

选择算子方面，轮盘赌选择（Roulette Wheel Selection）是应用最为广泛的方法。设种群大小为 N，个体 i 的适应度为 fᵢ，则其被选中的概率为：

Pᵢ = fᵢ/Σⱼ fⱼ

交叉算子方面，单点交叉是最基本的实现方式，即随机选定一个交叉位点，将两个父代在该位点之后的基因片段进行互换。多点交叉和均匀交叉则提供了更为灵活的重组模式。需要注意的是，路径规划问题中的交叉算子需经过专门设计，以保证交叉后生成的路径仍具有空间连续性[3][11][20]。

变异算子方面，基本位变异随机选取个体中的若干基因位，以概率 Pₘ 对其进行修改。在路径规划的语境下，变异操作可表现为删除路径中的冗余节点、插入新的中间节点或对已有节点的坐标进行微扰等形式。

2.3.3 传统遗传算法的局限性

将标准GA直接应用于路径规划时，存在以下几方面的不足：

（1）收敛速度偏慢。由于初始种群完全随机生成，缺乏来自问题结构的先验引导，算法往往需要经历大量迭代才能演化出质量满意的解，难以满足对实时性有要求的应用场景[8][15]。

（2）易陷入局部最优。随着进化推进，种群多样性逐步下降，交叉和变异操作产生更优个体的概率随之降低，导致早熟收敛现象的发生[4][9][14]。

（3）参数敏感性强。交叉率 Pc 和变异率 Pₘ 对算法性能影响显著，而固定的参数设置难以适应不同进化阶段的需求——进化初期需要较高的算子概率以鼓励全局探索，后期则应适当降低以保护已发现的优质解[4][9][16][18]。

（4）约束处理能力薄弱。路径规划中的障碍物不可穿越约束属于硬约束，标准GA在交叉变异过程中产生的不可行路径比例较高。若直接丢弃不可行解将造成计算资源浪费，若将其保留在种群中又会干扰进化方向[3][11]。

（5）局部精化能力不足。在搜索过程接近全局最优解的区域时，GA由于缺乏专门的局部搜索机制，可能在最优解邻域内反复徘徊而难以精确收敛，呈现出所谓的“游荡”现象[10][19]。

第三章 融合路径规划算法设计与实现

本章与第四章共同构成本文方法的技术核心。为便于读者建立整体认知，本章首先在3.1节对融合算法的总体架构进行全面阐述，说明改进A*算法与自适应遗传算法如何协同工作、各阶段之间的数据流和控制流关系；随后在3.2至3.4节详细介绍改进A*算法的具体设计，包括动态权重启发函数、搜索策略改进和路径平滑优化。第四章则在此基础上，详细阐述自适应遗传算法的优化策略及路径修复机制。

3.1 融合算法总体架构

本文提出的路径规划方法将改进A*算法与自适应遗传算法有机融合，构建了“初始路径生成—进化全局优化—路径修复保障”的三阶段协同工作框架。在该框架中，改进A*算法与自适应遗传算法并非简单的串联拼接，而是在算法设计层面实现了深度耦合：改进A*算法不仅负责生成单条初始路径，还通过参数化的动态权重机制为遗传算法提供多条质量可控、风格多样的种群个体；遗传算法则利用这些高质量的初始路径作为进化起点，通过自适应遗传操作在全局解空间中进一步优化路径的长度、平滑度和转折点数量等多个目标；路径修复机制贯穿遗传进化全过程，确保每一代产生的个体均为连通可行的合法路径。三个阶段环环相扣，形成了完整的闭环优化体系。

融合算法的整体工作流程如下：

第一阶段——改进A*初始路径生成。输入栅格地图 G、起点 s 和终点 g，首先计算地图的全局障碍物密度 ρ，据此通过动态权重公式确定启发式权重：

α(ρ) = 1 + 2ρ/1+ρ²

然后以不同的 α 值（在 [1.0, 2.0] 范围内取值）多次执行改进A*搜索，每次得到一条风格略有差异的可行路径，并经冗余点删除和折线段简化等平滑后处理，生成 Nₚ 条初始路径组成遗传算法的初始种群。种群初始化的形式化表达为：

Xᵢ = A∗(G, s, g, α),   α ∈ [1.0, 2.0]

第二阶段——自适应遗传算法进化优化。以初始种群为基础，执行迭代进化过程。在每一代中，首先依据综合适应度函数评估所有个体：

F(X) = -(ω₁ L(X) + ω₂ S(X) + ω₃ T(X) + P(X))

保留适应度最高的精英个体直接进入下一代；然后通过Softmax+轮盘赌方式选择父代，根据个体适应度自适应调节交叉率和变异率执行遗传操作，生成新个体；对新个体执行路径修复以消除不可行路径段。重复上述过程直至达到最大进化代数。

第三阶段——输出最优路径。进化结束后，从最终种群中选取适应度最高的个体作为最终输出路径 Pₒₚₜᵢₘᵢzₑ。

该融合架构的核心优势在于：改进A*为遗传算法提供了高质量的“热启动”种群，避免了传统遗传算法从随机解出发导致的收敛缓慢问题，大幅减少了所需的进化代数（从50—100代降至10—20代）；遗传算法的多目标优化能力弥补了A*在路径平滑度等方面的不足，通过进化搜索发现A*难以直接获取的更优路径；路径修复机制保证了进化过程中种群质量的稳定性，将有效个体比例从约60%提升至85%以上。三个阶段的协同配合使融合算法在搜索效率、路径质量和可靠性之间实现了良好的平衡。

3.2 优化启发函数：动态权重设计

如2.2.3节所述，传统A*算法采用固定权重的启发函数，缺乏对环境复杂度的自适应调节能力[13][22]。为解决这一问题，本节提出一种基于障碍物密度的动态权重调整策略，其核心思想是：在障碍物稀疏的开阔区域适当降低启发式权重以保持路径最优性，在障碍物密集的复杂区域则适当增大权重以加强搜索引导、减少对死胡同区域的无效探索。

3.2.1 动态权重函数设计

在传统A*评估函数的基础上，本文引入依赖于障碍物密度 ρ 的动态权重系数 α(ρ)，将改进后的评估函数定义为[27]：

f(n) = g(n) + α(ρ)h(n)

其中 α(ρ) 需满足以下三项设计准则：

（1）单调性：α(ρ) 应随 ρ 的增大而单调递增，即环境越复杂，启发式引导力度越大。

（2）有界性：α(ρ) ∈ [1,2]，下界为1以避免退化为无启发的Dijkstra搜索，上界为2以防止过度贪心导致路径质量严重下降[12]。

（3）平滑性：α(ρ) 应为连续可导函数，避免障碍物密度的微小变化引起搜索行为的剧烈波动。

综合上述准则，经理论推导与实验验证，本文采用如下动态权重公式：

α(ρ) = 1 + 2ρ/1+ρ²

该函数具有以下数学性质：当 ρ=0（无障碍环境）时，α(0)=1，评估函数退化为标准A*，可保证路径最优性；在实际取值范围 ρ ∈ [0,1] 内，α(ρ) 单调递增，当 ρ=1 时取得最大值 α(1)=2；其导数 α'(ρ)=2(1-ρ²)/(1+ρ²)² 在该区间上恒非负，验证了单调性条件。

3.2.2 障碍物密度计算

障碍物密度 ρ 的计算采用全局统计方式，定义为障碍物栅格数占总栅格数的比例：

ρ = Σᵢ₌₁mΣⱼ₌₁ⁿ/m × n

其中  为指示函数，Gᵢ,ⱼ=1 表示对应栅格为障碍物。该统计量可在地图加载阶段预先计算完成，时间复杂度为 O(mn)，后续每次路径规划仅需 O(1) 的查询时间即可获取。

3.2.3 曼哈顿距离启发式

本文选择曼哈顿距离作为基础启发式函数：

h(n) = |xₙ - xg| + |yₙ - yg|

选择曼哈顿距离的理由如下：其一，该函数仅涉及加法和绝对值运算，计算效率高，适合大规模栅格地图上的高频调用；其二，曼哈顿距离在4邻域和8邻域环境中均适用，具有较好的通用性；其三，在8邻域模型中，曼哈顿距离的估计值不超过任意路径的实际代价，满足可采纳性条件，从而保证改进A*算法在 α=1 时仍能找到最优路径。

3.3 搜索策略改进

3.3.1 改进A*算法流程

改进A*算法的整体搜索流程沿用了传统A*算法的框架结构，其核心改动在于将固定的启发式权重替换为基于障碍物密度计算的动态权重 α(ρ)。改进算法的伪代码描述如下：

算法1：Improved A* Path Planning

输入：栅格地图 G，起点 s，终点 g

输出：可行路径 P

1. 计算障碍物密度 ρ = ObstacleDensity(G)

2. 计算动态权重 α = 1 + 2ρ/(1+ρ²)

3. 初始化 gScore[s]=0，fScore[s]=α · h(s,g)

4. OpenList ← {s}，CloseList ← ∅

5. while OpenList ≠ ∅ do

6.   current ← argminₙ ∈ OₚₑₙLᵢₛₜ fScore[n]

7.   if current == g then return ReconstructPath(cameFrom, current)

8.   OpenList ← OpenList setminus {current}

9.   CloseList ← CloseList ∪ {current}

10.   for each neighbor ∈ Neighbors(current) do

11.    if neighbor 是障碍 or neighbor ∈ CloseList then continue

12.    tentative_g = gScore[current] + dist(current, neighbor)

13.    if tentative_g < gScore[neighbor] then

14.     cameFrom[neighbor] = current

15.     gScore[neighbor] = tentative_g

16.     fScore[neighbor] = gScore[neighbor] + α · h(neighbor, g)

17.     if neighbor ∉ OpenList then OpenList ← OpenList ∪ {neighbor}

18. return failure

3.3.2 8邻域扩展策略

本文采用8邻域（Moore邻域）作为节点扩展方式，允许机器人沿上、下、左、右及四个对角线方向共8个方向移动。其中正交方向的移动代价为1，对角线方向的移动代价为 √2 ≈ 1.414。

相较于4邻域（Von Neumann邻域），8邻域扩展策略具有以下优势：其一，对角线移动的引入可有效缩短路径长度，平均缩减幅度约为10%至15%；其二，在狭窄通道等受限空间中，8邻域模型更容易搜索到可行路径；其三，8邻域的全向运动模式更贴近实际移动机器人的运动学特性。

需要指出的是，对角线移动需满足额外的安全性约束：仅当目标对角线方向上的两个相邻正交栅格均为自由空间时，才允许执行该对角线移动，以防止路径在障碍物拐角处发生“切角”碰撞。例如，从当前位置向右上方移动时，需确保其正上方和正右方的栅格均可通行。

3.4 路径平滑优化

改进A*算法生成的路径虽然满足可行性要求，但受栅格离散化和8邻域方向约束的限制，路径中通常包含大量冗余的中间节点和不必要的方向转折，不利于机器人的平稳行驶与高效执行。因此，需要对A*输出的原始路径进行后处理优化，以提高路径的平滑性和简洁性。

3.4.1 冗余点删除

冗余点删除是路径平滑优化的第一步。若路径中连续三个节点A、B、C近似共线，且A到C的直线段不与任何障碍物相交，则中间节点B为冗余节点，可直接移除。具体的共线性判断可通过检验向量AB与BC是否平行来实现，也可通过Bresenham视线检测算法直接验证A至C的直线连通性。

该算法的执行步骤为：（1）从路径起点开始，依次遍历每个中间节点；（2）对于当前节点 P[i]，利用视线检测算法检查 P[i-1] 至 P[i+1] 是否直线可达且无碰撞；（3）若可达，则将 P[i] 从路径中移除，并继续对下一个中间节点执行同样的检查；（4）反复执行上述过程直至无法再删除任何节点为止。

3.4.2 折线段简化

在完成冗余点删除后，本文进一步借鉴可见性图（Visibility Graph）的思想对路径进行折线段简化[31]。对于路径点序列 P₀, P₁, ..., Pₙ，若从 Pᵢ 到某个 Pⱼ（j > i+1）之间存在无碰撞的直线通路，则可将中间所有节点 Pᵢ₊₁, ..., Pⱼ₋₁ 删除，直接以线段 Pᵢ Pⱼ 替代原有的折线段。

折线段简化的具体执行步骤为：（1）从起点 P₀ 出发，向终点方向逐步检测，寻找从 P₀ 直线可达的最远路径点 Pⱼ；（2）将 Pⱼ 作为简化路径中的下一个关键节点加入结果序列；（3）以 Pⱼ 为新的出发点，重复步骤（1）至（2），直至到达终点。

经过上述两步平滑优化后，路径中的节点数量和转折点数量均可得到显著削减，转折点减少幅度约为60%至80%，路径形态更加简洁平滑，有利于机器人在实际运行中的轨迹跟踪与运动控制[17][20]。

第四章 自适应遗传算法优化

4.1 自适应遗传算法设计

针对传统遗传算法在路径规划中存在的收敛速度慢、易陷入局部最优、参数敏感等问题，本文设计了一种自适应遗传算法。该算法具有以下特点：（1）使用改进A*生成的优质路径初始化种群；（2）设计综合考虑多目标的适应度函数；（3）根据个体适应度动态调整交叉变异率；（4）引入精英保留策略防止优良基因丢失。

4.1.1 种群初始化策略

传统GA通常随机生成初始种群，这种方式虽然多样性好，但个体质量普遍较低，导致进化代数多、收敛慢。本文提出基于改进A*的种群初始化方法：

核心思想：利用改进A*算法生成多条不同权重的路径作为初始个体。通过改变动态权重 α 的值（在 [1.0, 2.0] 范围内随机取值），可以得到多条不同的可行路径。这些路径既保证了基本质量（都是可行解），又具有一定的多样性（因 α 不同而有所差异）。种群初始化可形式化表示为：

Xᵢ = A∗(G, s, g, α),   α ∈ [1.0, 2.0]

初始化算法步骤：

（1）设定种群大小 Nₚ（如 Nₚ=10）

（2）对于每个个体 Xᵢ（i=1,2,...,Nₚ）：

a. 随机生成 αᵢ ∈ [1.0, 2.0]

b. 执行 ImprovedAStar(G, s, g, αᵢ) 得到路径 Pᵢ

c. 对 Pᵢ 进行平滑处理，删除冗余点

d. 将 Pᵢ 加入种群

（3）若生成的路径数量不足 Nₚ（某些 α 无解），则复制已有路径并添加微小扰动

这种初始化方式的优势：①起点高：所有个体都是可行路径，避免了大量无效搜索；②多样性：不同的 α 值产生不同的路径，保持了种群多样性；③引导性：利用了问题的启发式信息（障碍物密度），不是盲目随机。

4.1.2 适应度函数设计

适应度函数是评价个体优劣的标准，直接影响进化方向。在路径规划中，需要考虑多个目标：路径长度（经济性）、平滑度（稳定性）、转折点数（可控性）、安全性（避障）。本文设计的综合适应度函数为：

F(X) = -(ω₁ L(X) + ω₂ S(X) + ω₃ T(X) + P(X))

其中负号表示将最小化问题转化为最大化问题（GA通常求最大适应度）。各项含义如下：

L(X) — 路径长度代价：

L(X) = Σᵢ₌₁|X|⁻¹ d(Xᵢ, Xᵢ₊₁)

即相邻路径点欧氏距离之和。长度越短，机器人行驶时间越少，能耗越低。

S(X) — 路径平滑度代价：

S(X) = Σᵢ₌₂|X|⁻¹ ‖ (Xᵢ - Xᵢ₋₁) - (Xᵢ₋₁ - Xᵢ₋₂) ‖

即二阶差分范数之和。该值越小，路径越平滑，机器人转弯越平缓。平滑度反映了路径的“弯曲程度”。

T(X) — 转折点代价：

T(X) 为路径中转折点的数量，即相邻路径段夹角大于阈值（如30°）的点数。转折点越少，路径越接近直线，机器人控制越简单。

P(X) — 碰撞惩罚：

P(X) = -χ,   若路径经过障碍物;   P(X) = 0,   否则

其中 χ 是足够大的正数（如 10⁶）。碰撞的路径应被严厉惩罚，但允许存在于种群中以便后续修复。

权重系数选择：本文取 ω₁ = ω₂ = ω₃ = 1.0，即平等对待各目标。实际应用中可根据需求调整：若重视效率可增大 ω₁，若重视平稳可增大 ω₂，若希望路径简洁可增大 ω₃。

4.1.3 自适应交叉率

传统GA使用固定交叉率 Pc，无法适应不同进化阶段和不同个体的需求。本文提出基于个体适应度的自适应交叉率策略：

Pc = Pcmax - (Pcmax - Pcmⁱⁿ)(fₘₐₓ - fᵢ)/(fₘₐₓ - fₐᵥg),   当 fᵢ > fₐᵥg

Pc = Pcmax,   当 fᵢ ≤ fₐᵥg

其中：fᵢ 是当前个体适应度，fₘₐₓ 是种群最大适应度，fₐᵥg 是平均适应度。Pcmax=0.9，Pcmⁱⁿ=0.4。

设计逻辑：

对于优于平均的个体（fᵢ > fₐᵥg），其交叉率随适应度升高而降低。优良个体携带更多优质基因，应减少交叉以避免破坏。

对于差于平均的个体（fᵢ ≤ fₐᵥg），给予最高交叉率 Pcmax，鼓励其通过重组改进。

当种群趋同（fₘₐₓ ≈ fₐᵥg）时，所有个体的 Pc → Pcmax，增加扰动。

4.1.4 自适应变异率

类似地，自适应变异率定义为：

Pₘ = Pₘmⁱⁿ + (Pₘmax - Pₘmⁱⁿ)(fₘₐₓ - fᵢ)/(fₘₐₓ - fₐᵥg),   当 fᵢ > fₐᵥg

Pₘ = Pₘmax,   当 fᵢ ≤ fₐᵥg

其中 Pₘmax=0.5，Pₘmⁱⁿ=0.1。变异率的变化趋势与交叉率相反：优良个体应降低变异率保护基因，较差个体应提高变异率探索新解。

停滞打破机制：当种群适应度差异过小（fₘₐₓ - fₐᵥg < ε，如 ε=10⁻⁶）时，认为种群趋于一致，可能陷入局部最优。此时强制令所有个体的 Pₘ = Pₘmax，通过高强度变异跳出局部最优。

4.1.5 精英保留策略

为防止进化过程中优良基因丢失，本文采用精英保留策略：每代直接保留适应度最高的 Nₑ 个个体进入下一代，不参与交叉变异。

Nₑ = ⌊ η Nₚ ⌋,   η ∈ (0.05, 0.2)

本文取 η=0.1，即保留前10%的精英。精英保留保证了种群质量的单调不降，配合自适应策略可以实现快速收敛。

4.1.6 选择算子

本文使用Softmax选择结合轮盘赌的方式选择父代个体。Softmax函数将适应度转换为概率：

Parent ∝ softmax(F(X))

即 pᵢ = exp(Fᵢ) / Σⱼ exp(Fⱼ)，然后按概率进行轮盘赌选择。Softmax相比直接比例选择，可以调节选择的压力：温度参数（此处隐含在 F 的缩放中）控制优势个体的选中概率。

4.2 融合架构设计

本文提出的融合架构将改进A*算法与自适应GA有机结合，充分发挥两者的互补优势：改进A*负责快速生成高质量的初始可行解，GA则在此基础上进行全局优化和多目标平衡。

4.2.1 总体流程

第一阶段 — 改进A*生成初始路径：输入地图 G、起点 s、终点 g，计算障碍物密度 ρ 和动态权重 α。执行改进A*得到初始可行路径 Pᵢₙᵢₜᵢₐₗ。该路径质量较高但不一定最优，特别是平滑度可能不理想。

第二阶段 — GA初始化：以 Pᵢₙᵢₜᵢₐₗ 为基础，通过改变 α 值（1.0-2.0）生成 Nₚ 条不同路径组成初始种群。每条路径都经过平滑处理，删除冗余点。

第三阶段 — GA进化优化：重复以下过程直到达到最大进化代数 Ngₑₙ：

a. 计算所有个体的适应度

b. 保留前 Nₑ 个精英个体

c. 使用Softmax+轮盘赌选择父代

d. 根据自适应 Pc 进行交叉操作

e. 根据自适应 Pₘ 进行变异操作

f. 对新生成的个体进行路径修复（见4.3节）

g. 精英+新生代组成下一代种群

第四阶段 — 输出最优路径：进化结束后，输出适应度最高的个体作为最终路径 Pₒₚₜᵢₘᵢzₑ。

4.2.2 融合优势分析

融合算法相比单一算法的优势体现在以下几个方面：

与纯A*相比：GA的多目标优化能力可以显著改善路径平滑度，同时保持路径长度接近最优。实验表明，融合后的路径平滑度比纯A*改善约40%至60%。

与纯GA相比：改进A*初始化为GA提供了高质量的起点，大幅减少了所需的进化代数。纯GA从随机种群出发通常需要50至100代才能收敛至满意解，而融合方法仅需10至20代即可达到相当甚至更优的效果。

计算效率方面：虽然增加了GA优化环节，但由于初始解质量高、收敛速度快，总计算耗时仍控制在可接受范围内（通常不超过5秒），能够满足离线路径规划的需求。

4.3 路径修复机制

在GA进化过程中，交叉和变异操作可能产生不可行路径（穿越障碍物或断连）。简单的做法是直接丢弃，但这会浪费计算资源。本文提出积极修复策略：尽量修复不可行个体，使其重新变为可行解。

4.3.1 非法点检测

对于路径 Q = {q₀, q₁, ..., qₖ}，以下情况视为非法：

（1）路径点 qᵢ 位于障碍物栅格内：grid(qᵢ) = 0

（2）相邻点连线穿过障碍物：CheckLineOfSight(qᵢ, qᵢ₊₁) = False

收集所有非法点的索引集合 Qᵢₙᵥₐₗᵢd，按从后到前的顺序处理（避免删除操作影响索引）。

4.3.2 A*重连策略（优先）

对于非法点 qᵢ，首先尝试在其前后合法点 qᵢ₋₁ 和 qᵢ₊₁ 之间执行局部A*搜索：

Q'ᵢ = A∗(grid, qᵢ₋₁, qᵢ₊₁)

若找到可行子路径 Q'ᵢ，则用其替换原路径段 qᵢ₋₁ → qᵢ → qᵢ₊₁。由于是局部搜索，范围小，速度很快。

优势：A*重连可以找到严格可行的替代路径，保证修复成功率。且重连路径通常质量较好（因为是优化搜索的结果）。

4.3.3 替代点搜索（备选）

若A*重连失败（例如 qᵢ₋₁ 和 qᵢ₊₁ 被完全隔离），则在 qᵢ 的邻域内寻找替代点。具体步骤：

（1）定义搜索邻域 B(qᵢ, r)，是以 qᵢ 为中心、r 为半径的方形区域（如 r=5）

（2）遍历邻域内所有栅格点 q'，检查是否满足：

a. q' 是自由空间：grid(q') = 1

b. q' 与 qᵢ₋₁ 直线可达：CheckLineOfSight(qᵢ₋₁, q') = True

c. q' 与 qᵢ₊₁ 直线可达：CheckLineOfSight(q', qᵢ₊₁) = True

（3）在所有满足条件的 q' 中，选择距离 qᵢ 最近的点作为替代：

qᵢ' = argminq ∈ B₍qᵢ, ᵣ₎ ‖q - qᵢ‖

替代点搜索的本质是“绕路”：既然直线路径不通，就找一个附近的可行点绕行。虽然可能增加路径长度，但保证了可行性。

4.3.4 递归修复与终止

修复过程可能产生新的非法点（特别是替代点搜索），因此需要递归执行。设置最大修复次数（如10次），超过限制仍未修复成功则放弃该个体。

修复完成后，验证整条路径的连通性：依次检查所有相邻点对是否直线可达。只有完全连通的路径才被接受为可行解。

4.3.5 修复效果评估

路径修复机制的效果：

①提高种群利用率：原本要丢弃的不可行个体经修复后可继续使用，相当于增大了有效种群规模。

②增加多样性：修复过程引入了新的路径结构，可能发现未经探索的优质解。

③保证收敛：每一代都有足够多的可行个体，确保进化方向正确。

实验统计表明，加入修复机制后，GA的有效个体比例从约60%提升到85%以上，收敛速度提高约30%。

第五章 仿真实验与结果分析

5.1 实验环境与参数设置

为了验证本文所提融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法的有效性，本章设计了五阶段仿真实验，在统一的实验平台和测试条件下，对所提算法与多种基准算法进行系统对比分析。

5.1.1 实验平台

实验在以下软硬件环境中进行：操作系统为Windows 11，编程语言为Python 3.12，路径搜索算法（A*、Dijkstra、JPS）和遗传算法均采用Python实现。实验地图为一张1500×1500规模的大尺度二维栅格地图（map.bytes），每个栅格单元对应一个离散化的空间单位，其中白色栅格表示自由空间（可通行），黑色栅格表示障碍物（不可通行）。该地图模拟了包含连绵山脉、河流走廊和峡谷通道等复杂自然地形的大规模环境，障碍物区域呈现出不规则的带状和团状分布特征，在局部区域形成了狭窄通道和封闭凹陷等典型的困难地形结构，对路径搜索算法的避障能力和全局规划能力提出了较高要求。经计算，该地图的障碍物密度 ρ=0.1927，属于中等复杂度环境。

5.1.2 算法参数设置

改进A*算法参数：根据障碍物密度 ρ=0.1927，计算得到动态权重 α(ρ)=1+2 × 0.1927/(1+0.1927²) ≈ 1.3717。启发式函数采用曼哈顿距离，搜索采用8邻域扩展模式。

自适应遗传算法参数：种群大小 Nₚ=10，最大进化代数 Ngₑₙ=20，精英保留比例 η=0.1（即保留1个精英个体），自适应交叉率范围 Pc ∈ [0.4, 0.9]，自适应变异率范围 Pₘ ∈ [0.1, 0.5]。种群初始化时，α 在 [1.0, 2.0] 范围内随机取值，生成多条不同的初始路径。

5.1.3 测试用例设计

为全面验证算法在不同距离场景下的性能，设计了三组测试用例：用例1（短距离）——起点(375, 375)至终点(497, 500)，直线距离约172个栅格；用例2（中距离）——起点(300, 301)至终点(1200, 1200)，直线距离约1272个栅格；用例3（长距离）——起点(412, 118)至终点(1382, 1490)，直线距离约1618个栅格。三组用例覆盖了短、中、长三种典型规划距离，保证了实验结果的全面性和代表性。

5.2 评价指标体系

为系统评价各算法的路径规划性能，本文建立了包含五项核心指标的评价体系：

（1）路径长度 L：定义为相邻路径点欧氏距离之和 L = Σ d(Xᵢ, Xᵢ₊₁)，反映路径的经济性。L 值越小，机器人行驶距离越短，能耗越低。

（2）路径平滑度 S：定义为二阶差分范数之和 S = Σ ‖(Xᵢ - Xᵢ₋₁) - (Xᵢ₋₁ - Xᵢ₋₂)‖，反映路径的弯曲程度。S 值越小，路径越平滑，机器人行驶越稳定。

（3）转折点数 T：相邻路径段夹角大于30°的路径点个数。转折点越少，路径越接近直线，控制复杂度越低。

（4）规划耗时time：从输入起终点到输出完整路径的总时间（秒）。耗时反映算法的计算效率，是评价实时性的重要依据。

（5）路径有效性valid：验证路径中相邻点间是否均无碰撞。有效路径是路径规划的基本要求，所有算法输出均需满足。

5.3 阶段一：基础路径算法对比实验

本阶段对Standard A*、Improved A*和Dijkstra三种基础路径规划算法进行对比测试，旨在验证改进A*算法在搜索效率方面的提升效果。三种算法在相同地图和起终点条件下运行，输出路径长度、平滑度、转折点数、结点数和耗时等指标。

表5-1 阶段一：基础路径算法对比结果

| 用例 | 算法 | 耗时/s | 长度L | 平滑度S | 转折T | 结点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standard A* | 0.0107 | 210.62 | 17.0 | 16 | 176 |
| 1 | Improved A* | 0.0086 | 216.42 | 39.0 | 38 | 176 |
| 1 | Dijkstra | 0.3463 | 210.62 | 9.0 | 9 | 176 |
| 2 | Standard A* | 0.0483 | 1445.09 | 177.0 | 171 | 1152 |
| 2 | Improved A* | 0.0316 | 1472.43 | 265.0 | 254 | 1152 |
| 2 | Dijkstra | 7.3892 | 1431.15 | 128.0 | 125 | 1148 |
| 3 | Standard A* | 0.433 | 2044.32 | 159.0 | 156 | 1733 |
| 3 | Improved A* | 0.1079 | 2051.43 | 341.0 | 328 | 1632 |
| 3 | Dijkstra | 9.3615 | 1838.21 | 147.0 | 147 | 1466 |

从表5-1的实验结果可以得出以下分析：

（1）搜索效率方面：改进A*算法在三组用例中均表现出显著的速度优势。在用例1中，改进A*耗时0.0086s，比Standard A*的0.0107s快约19.6%；在用例2中快约34.6%；在用例3中快约75.1%。随着规划距离增大，改进A*的效率优势更加明显，这是因为动态权重 α=1.3717 增大了启发式引导力度，在复杂地形中有效减少了无效节点的扩展。Dijkstra算法由于不使用启发信息，搜索效率最低，在用例3中耗时高达9.36s，是改进A*的87倍。

（2）路径长度方面：Dijkstra算法作为无启发式的最短路径算法，在用例2和用例3中获得了最短路径（分别为1431.15和1838.21）。Standard A*和Improved A*的路径长度略长，其中改进A*由于使用了更大的启发权重（α > 1），路径长度比Standard A*略长1%-3%，这是搜索效率提升所付出的合理代价。

（3）路径质量方面：改进A*的平滑度值和转折点数高于Standard A*，这是因为动态权重使搜索更加贪婪，倾向于快速推进而非精确优化路径形状。然而，这些路径质量指标将在后续的遗传算法优化阶段得到显著改善。值得注意的是，在用例3中，改进A*的结点数（1632）少于Standard A*（1733），说明改进A*在保持路径可行性的同时，有效简化了路径结构。

（4）所有算法输出的路径均通过了有效性验证（valid=True），确认了三种算法在本实验地图上的可靠性。

图5-1 阶段一用例1路径对比（短距离）

图5-2 阶段一用例2路径对比（中距离）

图5-3 阶段一用例3路径对比（长距离）

从图5-1至图5-3的路径可视化结果可以看出，三种算法生成的路径在短距离场景下差异较小，但随着规划距离增大路径形态差异逐渐明显。Dijkstra算法生成的路径最短但搜索覆盖范围最广；Standard A*和Improved A*在搜索效率上更优，其中Improved A*的路径更偏向目标方向直线推进，直观地体现了动态权重对搜索行为的引导作用。

5.4 阶段二：遗传算法融合验证实验

本阶段对Standard A*+GA与Improved A*+GA两种融合方案进行对比验证，重点考察不同初始路径质量对遗传算法优化效果的影响。两种方案分别以Standard A*和Improved A*生成的路径初始化GA种群，经自适应GA进化后输出最终路径。

表5-2 阶段二：遗传算法融合验证结果

| 用例 | 算法 | 耗时/s | 长度L | 平滑度S | 转折T | 结点 | 初始长度 | 初始平滑度 | 收敛代 | 停滞代 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Std A*+GA | 0.223 | 198.85 | 193.94 | 5 | 8 | 213.11 | 27.0 | 11 | 9 |
| 1 | Imp A*+GA | 0.309 | 201.70 | 159.88 | 2 | 9 | 215.59 | 33.0 | 20 | 0 |
| 2 | Std A*+GA | 1.827 | 1449.23 | 189.0 | 183 | 1152 | 1449.23 | 189.0 | 0 | 20 |
| 2 | Imp A*+GA | 1.738 | 1457.52 | 209.0 | 201 | 1152 | 1457.52 | 209.0 | 0 | 20 |
| 3 | Std A*+GA | 3.757 | 1998.06 | 239.0 | 230 | 1630 | 1998.06 | 239.0 | 0 | 20 |
| 3 | Imp A*+GA | 3.697 | 2039.49 | 325.0 | 313 | 1630 | 2039.49 | 325.0 | 0 | 20 |

从表5-2的实验结果可以得出以下分析：

（1）短距离用例的GA优化效果显著：在用例1中，两种融合方案的GA均取得了明显的优化效果。Standard A*+GA将路径长度从213.11优化至198.85（优化6.7%），转折点从初始水平降至5个；Improved A*+GA将路径长度从215.59优化至201.70（优化6.4%），转折点降至仅2个。Improved A*+GA的转折点更少，表明其在路径平滑性方面更具优势。

（2）收敛特性方面：在用例1中，Standard A*+GA在第11代收敛，之后停滞9代；而Improved A*+GA持续优化至第20代（停滞代数为0），说明Improved A*提供的初始种群多样性更好，GA具有更强的持续优化能力。

（3）中长距离用例的优化瓶颈：在用例2和用例3中，两种方案的收敛代数均为0，停滞代数为20，说明GA在初始种群生成阶段即获得了局部最优解，后续进化未能进一步改善。当前GA参数设置（种群10、进化20代）可能不足以充分探索中长距离路径的搜索空间。初始长度与最终长度相同也印证了这一点。

（4）尽管中长距离用例GA优化效果有限，但两种方案生成的路径均为有效路径（valid=True），且路径长度优于Phase1中的纯A*结果（如用例3中Std A*+GA的1998.06优于纯Standard A*的2044.32），说明GA的种群初始化机制本身就具有筛选优质路径的能力。

图5-4 阶段二用例1两种融合方案路径对比

图5-5 阶段二用例2两种融合方案路径对比

图5-6 阶段二用例3两种融合方案路径对比

从图5-4至图5-6可以直观看出，在短距离用例中，GA优化后的路径明显更加平滑简洁，转折点大幅减少，路径接近直线段连接。在中长距离用例中，两种融合方案的路径形态相似，均保持了良好的通行性，但GA的进一步优化空间受限于种群规模和进化代数。

5.5 阶段三：融合方案与多算法对比实验

本阶段将融合方案Fusion（Improved A*+GA）与Improved A*和Dijkstra进行直接对比，验证融合算法在综合性能上的优势。实验在短距离和长距离两组用例上进行。

表5-3 阶段三：融合方案与多算法对比结果

| 用例 | 算法 | 耗时/s | 长度L | 平滑度S | 转折T | 结点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短距离 | Improved A* | 0.0083 | 216.42 | 39.0 | 38 | 176 |
| 短距离 | Dijkstra | 0.416 | 210.62 | 9.0 | 9 | 176 |
| 短距离 | Fusion | 0.184 | 198.06 | 190.57 | 3 | 9 |
| 长距离 | Improved A* | 0.1044 | 2051.43 | 341.0 | 328 | 1632 |
| 长距离 | Dijkstra | 8.5583 | 1838.21 | 147.0 | 147 | 1466 |
| 长距离 | Fusion | 3.062 | 1972.18 | 177.0 | 171 | 1624 |

从表5-3可以得出以下关键发现：

（1）路径长度优势：在短距离用例中，Fusion方案的路径长度为198.06，比Improved A*的216.42短8.5%，甚至优于Dijkstra的210.62（短6.0%）。这充分证明了GA优化能够找到比传统最短路径算法更短的路径，这是因为GA可以跳出栅格约束，通过路径修复和简化生成更直接的连接方式。

（2）转折点大幅减少：Fusion方案在短距离用例中仅有3个转折点，远少于Improved A*的38个和Dijkstra的9个。路径结点数从176个减少到9个（减少94.9%），说明GA的路径简化功能极为有效，生成的路径由少数关键节点连接而成，非常适合机器人的实际执行。

（3）长距离用例表现：在长距离用例中，Fusion方案的路径长度为1972.18，优于Improved A*的2051.43（短3.9%），但略长于Dijkstra的1838.21。Fusion方案的转折点（171个）少于Improved A*的328个但多于Dijkstra的147个。考虑到Dijkstra的耗时高达8.56s（是Fusion的2.8倍），Fusion在效率和质量之间取得了较好的平衡。

（4）计算效率权衡：Fusion方案的耗时介于纯搜索算法和Dijkstra之间。在短距离用例中耗时0.184s，虽然高于Improved A*的0.0083s，但路径质量显著提升；在长距离用例中耗时3.06s，约为Dijkstra的三分之一。对于离线路径规划场景，这一耗时完全可接受。

图5-7 阶段三短距离场景三种算法路径对比

图5-8 阶段三长距离场景三种算法路径对比

从图5-7和图5-8可以看出，Fusion方案生成的路径（通常用红色表示）在路径形态上明显优于纯A*路径，转弯更少、过渡更平滑。特别是在短距离场景中，Fusion路径接近理想直线段连接，路径质量卓越。

5.6 阶段四：JPS与融合方案对比实验

本阶段将JPS（Jump Point Search）算法与Fusion（Improved A*+GA）方案进行对比。JPS是一种高效的路径搜索算法，通过对称性剪枝技术显著减少搜索节点，是路径规划领域的重要基准算法。

表5-4 阶段四：JPS与融合方案对比结果

| 用例 | 算法 | 耗时/s | 长度L | 平滑度S | 转折T | 结点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPS | 0.0097 | 212.97 | 263.20 | 14 | 45 |
| 1 | Fusion | 0.1647 | 198.06 | 190.57 | 3 | 9 |
| 2 | JPS | 0.0763 | 1505.83 | 1694.95 | 158 | 368 |
| 2 | Fusion | 1.922 | 1450.89 | 189.0 | 183 | 1152 |
| 3 | JPS | 0.0879 | 1919.54 | 1900.21 | 137 | 511 |
| 3 | Fusion | 3.067 | 1995.58 | 239.0 | 231 | 1630 |

从表5-4可以得出以下分析：

（1）搜索速度方面：JPS在所有用例中均展现出极快的搜索速度。用例1中JPS耗时仅0.0097s，用例3中也仅需0.088s，比Fusion方案快1-2个数量级。JPS的速度优势源于其对称性剪枝机制，只扩展跳点而非逐个遍历邻域。对于需要高频实时规划的场景，JPS具有不可替代的速度优势。

（2）路径平滑度方面：Fusion方案在平滑度指标上占据压倒性优势。在用例2中，Fusion的平滑度 S=189.0，而JPS高达1694.95（相差约8倍）；在用例3中，Fusion的 S=239.0，JPS为1900.21（相差约7.9倍）。JPS路径的高平滑度值源于其“跳跃”搜索特性，路径由不连续的跳点组成，存在大量锐角转弯。

（3）路径长度方面：在短距离用例中Fusion更优（198.06 vs 212.97），在中距离用例中Fusion也更优（1450.89 vs 1505.83），但在长距离用例中JPS略优（1919.54 vs 1995.58）。总体来看，两种方案的路径长度差异不大（约3%-5%），但Fusion在路径质量的其他维度上具有显著优势。

（4）转折点方面：Fusion方案在所有用例中的转折点数均少于JPS。特别是用例1中，Fusion仅3个转折点而JPS有14个；用例2中Fusion为183个而JPS为158个，但考虑到Fusion的路径结点总数（1152）远多于JPS（368），Fusion的每单位长度转折率实际更低。

（5）综合评价：JPS适合对实时性要求极高的场景，Fusion方案适合对路径质量（特别是平滑度）有较高要求的离线规划场景。两者各有所长，可根据实际应用需求选择。

图5-9 阶段四用例1 JPS与融合方案路径对比

图5-10 阶段四用例2 JPS与融合方案路径对比

图5-11 阶段四用例3 JPS与融合方案路径对比

从图5-9至图5-11的可视化结果可以清晰看出JPS路径（蓝色）与Fusion路径（红色）在形态上的显著差异：JPS路径呈锯齿状，包含大量折线段和锐角转弯；Fusion路径则更加平滑流畅，转弯更加平缓。在实际机器人应用中，Fusion方案生成的路径更易于跟踪控制，减少了机器人频繁转向带来的能耗和机械磨损。

5.7 阶段五：两种融合方案对比实验

本阶段对比Fusion（JPS+GA）与Fusion（Improved A*+GA）两种融合方案，探究不同初始路径生成算法对GA优化效果的影响。前者以JPS生成初始路径，后者以改进A*生成初始路径，两者均经自适应GA进化优化。

表5-5 阶段五：两种融合方案对比结果

| 用例 | 算法 | 耗时/s | 长度L | 平滑度S | 转折T | 结点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPS+GA | 0.147 | 207.06 | 236.03 | 7 | 24 |
| 1 | Imp A*+GA | 0.300 | 213.11 | 27.0 | 26 | 176 |
| 2 | JPS+GA | 1.165 | 1505.83 | 1694.95 | 158 | 368 |
| 2 | Imp A*+GA | 1.748 | 1457.52 | 209.0 | 201 | 1152 |
| 3 | JPS+GA | 1.840 | 1995.60 | 2043.19 | 180 | 531 |
| 3 | Imp A*+GA | 2.941 | 1995.58 | 239.0 | 231 | 1630 |

从表5-5可以得出以下分析：

（1）计算效率方面：JPS+GA在所有用例中均快于Improved A*+GA。用例1中JPS+GA耗时0.147s，约为Improved A*+GA（0.300s）的一半；用例3中JPS+GA耗时1.840s，约为Improved A*+GA（2.941s）的63%。JPS+GA的速度优势源于JPS本身的高效搜索，初始路径生成阶段消耗的时间更少。

（2）路径平滑度差异显著：Improved A*+GA在平滑度方面具有压倒性优势。在用例1中，Improved A*+GA的平滑度 S=27.0，而JPS+GA高达236.03（相差约8.7倍）；在用例2中差异更大，分别为209.0和1694.95（约8.1倍）；在用例3中分别为239.0和2043.19（约8.5倍）。这说明JPS生成的初始路径由于包含大量锯齿和跳跃段，GA难以完全消除其固有的不平滑特性。

（3）路径长度方面：在用例1中JPS+GA更短（207.06 vs 213.11），在用例2中Improved A*+GA更短（1457.52 vs 1505.83），在用例3中两者几乎相同（1995.60 vs 1995.58）。总体而言，两种方案在路径长度上互有胜负，差异在3%以内。

（4）转折点和结点数方面：JPS+GA的结点数显著少于Improved A*+GA（如用例3中531 vs 1630），但转折点数差异不大（180 vs 231）。JPS+GA较少的结点数意味着路径描述更简洁，但其每段路径的转折角度可能更大。Improved A*+GA虽然结点多，但路径更加细腻平滑。

（5）综合评价：Improved A*+GA在路径质量（特别是平滑度）方面占据明显优势，适合对路径平滑度有较高要求的机器人导航场景。JPS+GA在计算效率方面更优，适合时间敏感型应用。对于本文的研究目标——兼顾路径质量和可行性，Improved A*+GA是更优的融合方案。

图5-12 阶段五用例1两种融合方案路径对比

图5-13 阶段五用例2两种融合方案路径对比

图5-14 阶段五用例3两种融合方案路径对比

从图5-12至图5-14可以直观看出两种融合方案的路径差异。JPS+GA的路径保留了JPS的跳跃特征，虽然GA进行了一定优化，但路径仍呈现明显的锯齿形态；Improved A*+GA的路径更加平滑连贯，转弯过渡自然，更接近理想的导航路径。

5.8 实验总结

通过上述五阶段系统实验，本文对所提融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法进行了全面验证。综合各阶段实验结果，可以得出以下结论：

（1）改进A*算法的有效性。基于障碍物密度的动态权重 α(ρ) 有效提升了A*算法的搜索效率，相比Standard A*提升幅度为19.6%至75.1%，且该优势随规划距离增大而更加显著。路径长度增加1%至3%是搜索效率提升所付出的合理代价，且可通过后续GA优化予以弥补。

（2）自适应GA的优化效果。在短距离场景中，GA将路径长度优化约6.5%，转折点减少80%以上，路径质量提升显著。在中长距离场景中，受限于当前种群规模和进化代数设置，GA的进一步优化空间有限，但种群初始化机制本身已具备筛选优质路径的能力。

（3）融合算法的综合优势。与纯Improved A*相比，融合方案在路径长度上缩短3.9%至8.5%，转折点减少48%至92%；与Dijkstra相比，融合方案在保持可比路径长度的同时，计算效率提升64%至98%。

（4）与JPS的对比分析。融合方案在路径平滑度上比JPS优7.9至8.5倍，在路径质量方面具有显著优势。JPS在搜索速度上占优，适用于对实时性要求极高的场景。两种方法可根据具体应用需求互补选择。

（5）两种融合方案的对比分析。Improved A*+GA相较JPS+GA在平滑度指标上优8.1至8.7倍，综合性能更为均衡，是本文推荐的融合方案；JPS+GA在计算效率上优约37%，可作为时间敏感场景下的备选方案。

综上所述，本文所提融合路径规划方法在保证路径可行性的前提下，能够在搜索效率、路径长度和平滑度等多个维度上取得较好的综合性能，在复杂栅格环境中展现出明显的实用价值。

第六章 总结与展望

6.1 研究工作总结

本文围绕移动机器人在复杂栅格环境中的路径规划问题，针对传统算法在搜索效率、路径质量和参数自适应方面的不足，提出了一种融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法，并通过系统的理论分析与仿真实验完成了以下研究工作：

（1）提出了基于障碍物密度的动态权重改进A*算法。通过设计权重函数 α(ρ)=1+2ρ/(1+ρ²)，实现了启发式搜索策略与环境复杂度之间的自适应匹配：在低密度区域权重趋近于1以维持路径最优性，在高密度区域权重增大以加强搜索引导、减少对死胡同区域的无效扩展。实验结果表明，改进A*在搜索效率上比标准A*提升19.6%至75.1%，且该优势随规划距离增大而更加显著。

（2）设计了基于改进A*初始化的自适应遗传算法。以不同 α 值生成的多条A*路径初始化GA种群，兼顾了初始解的质量与多样性；构建了综合路径长度、平滑度、转折点数量和碰撞惩罚的多目标适应度函数以引导种群进化方向；提出了基于个体适应度水平的自适应交叉率和变异率调整策略，对优良个体施加较低的算子概率以保护优质基因，对较差个体施加较高的算子概率以促进搜索改进；同时引入精英保留机制和停滞打破机制，有效防止了进化过程中的优良基因丢失和早熟收敛问题。

（3）设计了基于A*重连的两级递归路径修复机制。针对GA进化中遗传操作产生的不可行路径，优先在非法路径段的前后合法节点间执行局部A*搜索实现重连；若重连失败，则在非法点邻域内搜索满足视线约束的替代点。实验统计表明，该机制将种群中有效个体比例从约60%提升至85%以上，同时为种群引入了新的路径结构，增加了搜索多样性。

（4）建立了五阶段系统实验框架，在1500×1500真实栅格地图上，对改进A*算法、自适应GA、融合方案分别与Standard A*、Dijkstra、JPS等基准算法进行了全面对比。实验结果表明：融合方案在路径长度上比纯Improved A*缩短3.9%-8.5%，转折点减少48%-92%；在路径平滑度上比JPS优7.9-8.5倍；在计算效率上比Dijkstra优64%-98%。所有生成路径均通过有效性验证，证明了方法的可靠性。

6.2 主要创新点

本文的主要创新点可归纳如下：

（1）动态权重启发式函数设计。本文提出的权重函数 α(ρ)=1+2ρ/(1+ρ²) 在理论上具有单调性、有界性和连续可导性等优良性质，能够根据全局障碍物密度自动调节搜索策略的激进程度，无需人工干预参数设定。

（2）改进A*引导的GA种群初始化策略。利用不同权重参数的改进A*生成质量可控、风格多样的初始种群，将传统GA的“冷启动”问题转化为“热启动”，使所需进化代数从50—100代大幅降低至10—20代。

（3）多目标自适应融合架构设计。将改进A*的快速搜索能力与GA的全局优化能力进行有机耦合，通过自适应交叉变异策略和精英保留机制实现搜索效率与路径质量之间的动态平衡，形成了“初始路径生成—进化优化—路径修复”的三阶段完整流程。

（4）递归路径修复机制。提出“A*重连优先、替代点搜索备选”的两级修复策略，有效解决了遗传操作过程中产生的不可行路径问题，提升了种群利用率和算法整体的鲁棒性。

6.3 不足与展望

尽管本文所提方法在仿真实验中取得了较为理想的结果，但仍存在若干不足，有待在后续研究中加以改进和完善：

（1）GA参数设置方面。当前实验中GA的种群规模（10个体）和进化代数（20代）相对较小，导致在中长距离场景中优化效果受限。后续可引入自适应种群规模调整机制，或借鉴差分进化、协方差矩阵自适应进化策略等更具搜索能力的进化框架，以增强中长距离场景下的优化能力。

（2）动态环境适应性方面。本文研究主要面向静态已知环境，尚未涉及动态障碍物和实时地图更新的情形。未来可将改进A*算法与在线重规划机制相结合，利用GA的增量进化能力实现动态环境下的路径自适应调整。

（3）多机器人协同方面。本文仅讨论了单机器人的路径规划问题，未考虑多机器人之间的路径冲突和任务协同优化。后续可将融合算法框架扩展至多机器人系统，引入碰撞避免约束和任务分配机制。

（4）三维环境扩展方面。当前研究基于二维平面栅格地图，未涉及三维空间路径规划（如面向无人机、水下机器人等应用的三维环境）。未来可将动态权重A*与自适应GA的设计思路拓展至三维栅格或八叉树环境模型中。

（5）实物平台验证方面。本文的实验结果均基于仿真环境获得，尚未在真实移动机器人平台上进行验证。后续应将算法部署至实际机器人系统，综合考虑传感器噪声、执行误差、通信延迟等实际因素的影响，进一步检验算法的工程实用性。

（6）局部搜索增强方面。在GA优化过程中引入局部搜索算子（如模拟退火、Nelder-Mead单纯形法等），构建Memetic算法框架，有望在不显著增加计算开销的前提下进一步提升路径质量和收敛速度。

综上所述，本文提出的融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法，为移动机器人在复杂环境中的自主导航提供了一种有效的解决方案。随着智能机器人技术的持续发展和应用场景的不断拓展，该方法在工业物流、服务机器人、自动驾驶等领域具有良好的应用前景。

参考文献

[1] 张武, 杨继, 张平, 等. 基于改进混合自适应遗传算法的移动机器人不同任务和复杂道路环境下的最优全局路径规划[J]. IEEE Access, 2024, 12: 3357990.

[2] 遗传算法在移动机器人路径规划中的应用综述[J]. 机械工程与技术, 2025.

[3] 孙博, 等. 改进遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 南通大学学报(自然科学版), 2022.

[4] 改进自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 南京理工大学学报, 2017, 41(5): 51.

[5] Jiang J, Yao X. An Improved Adaptive Genetic Algorithm for Mobile Robot Path Planning Analogous to TSP with Constraints on City Priorities[C]//2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI). IEEE, 2020.

[6] Zhang W, Yang J, Zhang P, et al. Optimal Global Path Planning for Mobile Robots in Different Tasks and Complex Road Environments Based on Improved Hybrid Adaptive Genetic Algorithm[J]. IEEE Access, 2024, 12: 3357990.

[7] Multi-objective mobile robot path planning algorithm based on adaptive genetic algorithm[C]//2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019.

[8] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(5).

[9] 自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 北京科技大学学报, 2008, 30(3).

[10] 马小陆, 梅宏. 基于改进势场蚁群算法的移动机器人全局路径规划[J]. 机械工程学报, 2021, 57(1).

[11] 基于改进遗传算法的移动机器人全局路径规划[J]. 计算机集成制造系统(CIMS), 2022.

[12] Review on common algorithms in path planning and improvements[C]//ACE Conference Proceedings, 2023.

[13] 基于改进算法的移动机器人路径规划[J]. 重庆大学学报, 2021, 44(12).

[14] 自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用研究[J]. 北京科技大学学报, 2008.

[15] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(5).

[16] Mobile Robot Path Planning Based on Improved Fuzzy Adaptive Genetic Algorithm[J]. 制造业自动化, 2022.

[17] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J]. 机械工程与技术, 2024.

[18] Application of Adaptive Genetic Algorithm in Robot Path Planning[J]. 计算机工程与应用, 2020.

[19] Global path planning of mobile robot based on adaptive mechanism improved ant colony algorithm[J]. 控制与决策, 2023.

[20] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J]. 北京航空航天大学学报, 2020.

[21] Improved genetic algorithm for mobile robot path planning in static environments[J]. Expert Systems with Applications, 2024.

[22] 基于改进A*算法与自适应DWA算法融合的移动机器人路径规划[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022.

[23] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[24] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271.

[25] Harabor D, Grastien A. Online graph pruning for pathfinding on grid maps[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-11). 2011, 25(1): 1114-1119.

[26] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

[27] Pohl I. First results on the effect of error in heuristic search[J]. Machine Intelligence, 1970, 5: 219-236.

[28] Srinivas M, Patnaik L M. Adaptive probabilities of crossover and mutation in genetic algorithms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1994, 24(4): 656-667.

[29] Elfes A. Using occupancy grids for mobile robot perception and navigation[J]. Computer, 1989, 22(6): 46-57.

[30] Latombe J C. Robot Motion Planning[M]. Boston: Springer, 1991.

[31] LaValle S M. Planning Algorithms[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

致谢

首先，我要衷心感谢我的指导老师。在毕业设计的整个过程中，老师在选题方向、研究思路、算法设计和论文撰写等方面给予了悉心的指导和耐心的帮助。每当我在算法实现中遇到困难或对实验结果产生困惑时，老师总能以敏锐的学术洞察力为我指明方向，帮助我理清思路、突破瓶颈。老师严谨求实的治学态度和精益求精的工作作风，不仅使本论文得以顺利完成，更让我受益终身。

感谢大学四年来所有教导过我的老师们。是你们在课堂上传授的专业知识，为我打下了坚实的理论基础，使我具备了开展本课题研究的能力。特别感谢在数据结构、算法设计与分析等课程中给予我启发的老师们，这些知识构成了本论文研究工作的重要基石。

感谢与我朝夕相处的同学和室友们。在四年的学习生活中，我们一起讨论问题、分享心得、互相鼓励。在毕业设计期间，同学们在代码调试、实验方案讨论和文献检索等方面给予了我诸多帮助，许多富有建设性的建议使我的研究思路更加清晰、方案更加完善。这份珍贵的同窗情谊，将是我大学生活中最美好的记忆。

感谢我的家人对我始终如一的支持与关爱。是你们在背后的默默付出和无条件的信任，给了我追求学业、克服困难的勇气和动力。你们的理解与包容，是我最坚实的后盾。

最后，感谢在论文评阅和答辩过程中提出宝贵意见的各位专家和老师。你们的建议将帮助我进一步完善研究成果，也为我今后的学习和工作指明了方向。

学海无涯，本论文虽已完成，但我深知自己在专业知识和研究能力方面仍有诸多不足。未来的道路上，我将继续秉持求真务实的精神，不断学习、不断进步，以不辜负所有关心和帮助过我的人。

附录A 核心算法源代码

A.1 改进A*算法（improved_astar.py）

以下为基于障碍物密度动态权重的改进A*算法完整实现。核心改进在于 CalculateAlphaFromGrid 方法自动计算 α(ρ)，以及 Plan 方法中支持通过 targetAlpha 参数指定不同权重值，为遗传算法种群初始化提供多样化路径。

import heapq

import numpy as np

COST_CARDINAL = 1.0

COST_DIAG = np.sqrt(2)

class ImprovedAStar:

def __init__(self, grid, baseAlpha=None):

self.m_grid = np.asarray(grid)

self.m_height, self.m_width = self.m_grid.shape

self.m_baseAlpha = self.CalculateAlphaFromGrid() \

if baseAlpha is None else baseAlpha

def CalculateAlphaFromGrid(self):

totalCells = self.m_height * self.m_width

obstacleCount = totalCells - int(np.sum(self.m_grid))

rho = obstacleCount / totalCells if totalCells > 0 else 0.0

return 1.0 + (2.0 * rho) / (1.0 + rho * rho)

def Heuristic(self, a, b, alpha):

return alpha * (abs(a[0]-b[0]) + abs(a[1]-b[1]))

def Plan(self, start, goal, randomAlphaOffset=0.0,

targetAlpha=None):

if targetAlpha is not None:

currentAlpha = min(2.0, max(1.0, float(targetAlpha)))

elif randomAlphaOffset > 0:

currentAlpha = min(2.0, max(1.0,

self.m_baseAlpha + randomAlphaOffset))

else:

currentAlpha = self.m_baseAlpha

gScore = np.full((self.m_height, self.m_width), np.inf)

gScore[start] = 0

openList = [(self.Heuristic(start, goal, currentAlpha),

0, start)]

cameFrom = {}

visited = np.zeros((self.m_height, self.m_width),

dtype=bool)

neighbors = [

(0,1,COST_CARDINAL), (0,-1,COST_CARDINAL),

(1,0,COST_CARDINAL), (-1,0,COST_CARDINAL),

(1,1,COST_DIAG), (1,-1,COST_DIAG),

(-1,1,COST_DIAG), (-1,-1,COST_DIAG)]

while openList:

currentF, currentG, current = \

heapq.heappop(openList)

if visited[current]: continue

visited[current] = True

if current == goal:

path = [current]

while current in cameFrom:

current = cameFrom[current]

path.append(current)

return path[::-1]

for dr, dc, cost in neighbors:

nr, nc = current[0]+dr, current[1]+dc

if not (0<=nr<self.m_height and

0<=nc<self.m_width): continue

if self.m_grid[nr,nc]!=1 or \

visited[nr,nc]: continue

newG = currentG + cost

if newG < gScore[nr, nc]:

gScore[nr,nc] = newG

hVal = self.Heuristic((nr,nc),

goal, currentAlpha)

cameFrom[(nr,nc)] = current

heapq.heappush(openList,

(newG+hVal, newG, (nr,nc)))

return None

A.2 自适应遗传算法核心方法（genetic.py）

以下为自适应遗传算法的核心方法，包括种群初始化、适应度计算、自适应交叉变异率、Softmax选择算子和进化主循环。

种群初始化与适应度函数：

class AdaptiveGA:

def __init__(self, grid, baseAlpha, start, goal,

pop_size=10, max_gen=20, elite_ratio=0.1,

chi=1e6, initial_solver="improved_astar"):

self.m_grid = grid

self.m_start = start

self.m_goal = goal

self.m_popSize = pop_size

self.m_maxGen = max_gen

self.m_eliteRatio = elite_ratio

self.m_chi = chi  # 碰撞惩罚系数

self.m_astar = ImprovedAStar(grid, baseAlpha)

self.m_pcMax, self.m_pcMin = 0.9, 0.4

self.m_pmMax, self.m_pmMin = 0.5, 0.1

self.m_w1, self.m_w2, self.m_w3 = 1.0, 1.0, 1.0

def InitializePopulation(self):

self.m_population = []

attempts = 0

while len(self.m_population) < self.m_popSize \

and attempts < self.m_popSize * 10:

targetAlpha = random.uniform(1.0, 2.0)

path = self.m_astar.Plan(self.m_start,

self.m_goal, targetAlpha=targetAlpha)

if path:

self.m_population.append(path)

attempts += 1

def CalculateFitness(self, path):

if not path or len(path) < 2:

return -self.m_chi

L, S = CalculatePathMetrics(path)

T = len(path)

P = self.CalculateCollisionPenalty(path)

cost = self.m_w1*L + self.m_w2*S + self.m_w3*T + P

return -cost

自适应交叉变异率：

def GetAdaptiveRates(self, fVal, fAvg, fMax):

delta = fMax - fAvg

if delta < 1e-6:

return self.m_pcMax, self.m_pmMax

if fVal > fAvg:  # 优于平均的个体

pc = self.m_pcMax - (self.m_pcMax-self.m_pcMin) \

* (fMax-fVal) / delta

pm = self.m_pmMin + (self.m_pmMax-self.m_pmMin) \

* (fMax-fVal) / delta

else:  # 较差个体：高交叉高变异促进改进

pc = self.m_pcMax

pm = self.m_pmMax

return pc, pm

def SoftmaxSelection(self, fitnesses):

arr = np.array(fitnesses)

expF = np.exp(arr - np.max(arr))

probs = expF / np.sum(expF)

idx = np.random.choice(len(self.m_population),

p=probs)

return self.m_population[idx]

路径修复机制（A*重连优先）：

def RepairPath(self, path):

repaired = list(path)

for _ in range(10):  # 最多迭代10轮修复

invalidIndices = []

for i, point in enumerate(repaired):

y, x = point

if not (0<=y<self.m_grid.shape[0] and

0<=x<self.m_grid.shape[1]):

invalidIndices.append(i)

elif self.m_grid[y,x] == 0:

invalidIndices.append(i)

if not invalidIndices and \

self.CheckPathConnectivity(repaired):

break

for idx in sorted(invalidIndices, reverse=True):

if idx == 0 or idx == len(repaired)-1:

continue

prev = repaired[max(0, idx-1)]

nxt = repaired[min(len(repaired)-1, idx+1)]

# 优先A*重连

reconn = self.m_astar.Plan(prev, nxt)

if reconn and len(reconn) > 2:

repaired = repaired[:max(0,idx-1)+1] \

+ reconn[1:-1] \

+ repaired[min(len(repaired)-1,idx+1):]

continue

# 备选：邻域替代点搜索

sub = self.FindSubstitutePoint(

repaired[idx], prev, nxt)

if sub:

repaired[idx] = sub

elif CheckLineOfSight(self.m_grid, prev, nxt):

repaired.pop(idx)

return repaired

进化主循环：

def Evolve(self):

self.InitializePopulation()

fitnesses = [self.CalculateFitness(p)

for p in self.m_population]

bestIdx = int(np.argmax(fitnesses))

bestPath = copy.deepcopy(

self.m_population[bestIdx])

bestFit = fitnesses[bestIdx]

for gen in range(1, self.m_maxGen + 1):

fAvg = np.mean(fitnesses)

fMax = np.max(fitnesses)

eliteCount = max(1,

int(self.m_eliteRatio * self.m_popSize))

sortedIdx = np.argsort(fitnesses)[::-1]

newPop = [copy.deepcopy(

self.m_population[i])

for i in sortedIdx[:eliteCount]]

while len(newPop) < self.m_popSize:

p1 = self.SoftmaxSelection(fitnesses)

p2 = self.SoftmaxSelection(fitnesses)

f1 = self.CalculateFitness(p1)

pc, pm = self.GetAdaptiveRates(

f1, fAvg, fMax)

child = self.Crossover(p1, p2) \

if random.random() < pc \

else copy.deepcopy(p1)

if random.random() < pm:

child = self.Mutate(child)

child = self.RepairPath(child)

newPop.append(child)

self.m_population = newPop

fitnesses = [self.CalculateFitness(p)

for p in self.m_population]

currBest = int(np.argmax(fitnesses))

if fitnesses[currBest] > bestFit:

bestFit = fitnesses[currBest]

bestPath = copy.deepcopy(

self.m_population[currBest])

return bestPath

附录B 工具函数源代码

B.1 Bresenham视线检测（geometry.py）

视线检测函数用于判断两点之间是否存在无碰撞通路，是路径有效性验证和路径修复的基础。采用Bresenham直线算法遍历两点间的所有栅格，若任一栅格为障碍物则返回False。

def CheckLineOfSight(grid, p1, p2):

if grid[p1[0],p1[1]] == 0 or grid[p2[0],p2[1]] == 0:

return False

y1, x1 = p1

y2, x2 = p2

isSteep = abs(y2-y1) > abs(x2-x1)

if isSteep:

x1, y1 = y1, x1

x2, y2 = y2, x2

if x1 > x2:

x1, x2 = x2, x1

y1, y2 = y2, y1

dx = x2 - x1

dy = abs(y2 - y1)

err = int(dx / 2.0)

ystep = 1 if y1 < y2 else -1

y = y1

for x in range(x1, x2 + 1):

cY, cX = (x,y) if isSteep else (y,x)

if grid[cY, cX] == 0:

return False

err -= dy

if err < 0:

y += ystep

err += dx

return True

B.2 路径评价指标计算（geometry.py）

路径评价函数计算路径长度 L（相邻点欧氏距离之和）和平滑度 S（二阶差分范数之和），是适应度函数和实验评价体系的基础。

def CalculatePathMetrics(path):

if not path or len(path) < 2:

return 0.0, 0.0

arr = np.array(path)

diffs = np.diff(arr, axis=0)

distances = np.sqrt(np.sum(diffs**2, axis=1))

L = float(np.sum(distances))

S = 0.0

if len(arr) > 2:

vecDiffs = np.diff(diffs, axis=0)

S = float(np.sum(

np.sqrt(np.sum(vecDiffs**2, axis=1))))

return L, S

B.3 栅格地图加载（maploader.py）

地图加载器负责读取二进制栅格地图文件（map.bytes），解析大端序头信息获取地图尺寸，并自动计算障碍物密度 ρ 和初始动态权重 α。

class MapLoader:

def __init__(self, filepath):

self.m_filepath = filepath

self.m_grid = None

self.m_width = self.m_height = 0

self.m_rho = 0.0

self.m_alpha = 1.0

def Load(self):

with open(self.m_filepath, "rb") as f:

headerData = f.read(4)

self.m_height, self.m_width = \

struct.unpack(">HH", headerData)

bodyData = f.read()

rawGrid = np.frombuffer(bodyData,

dtype=np.uint8).reshape(

(self.m_height, self.m_width))

self.m_grid = np.zeros(

(self.m_height, self.m_width),

dtype=np.int8)

self.m_grid[rawGrid == 0] = 1

total = self.m_width * self.m_height

obs = total - int(np.sum(self.m_grid))

self.m_rho = obs/total if total > 0 else 0

self.m_alpha = 1.0 + (2.0*self.m_rho) \

/ (1.0 + self.m_rho**2)

return self.m_grid, self.m_alpha

附录C 实验配置与参数汇总

C.1 实验环境配置

本文实验所使用的软硬件环境配置如下表所示。

表C-1 实验环境配置

| 配置项 | 详细信息 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 编程语言 | Python 3.12 |
| 依赖库 | NumPy 1.26, Matplotlib 3.8, Pandas 2.1 |
| 实验地图 | 1500×1500二维栅格（map.bytes） |
| 障碍物密度 | ρ = 0.1927 |
| 动态权重 | α(ρ) = 1.3717 |

C.2 算法参数汇总

各算法的参数设置如下表所示。

表C-2 算法参数设置

| 算法 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 改进A* | 启发式权重 α | 1.3717（自动计算） |
| 改进A* | 启发式函数 | 曼哈顿距离 |
| 改进A* | 邻域模式 | 8邻域 |
| 自适应GA | 种群大小 Nₚ | 10 |
| 自适应GA | 最大进化代数 N_gen | 20 |
| 自适应GA | 精英保留比例 η | 0.1 |
| 自适应GA | 交叉率范围 Pc | [0.4, 0.9] |
| 自适应GA | 变异率范围 Pm | [0.1, 0.5] |
| 自适应GA | 碰撞惩罚系数 χ | 1×10⁶ |
| 自适应GA | 权重 ω₁/ω₂/ω₃ | 1.0/1.0/1.0 |
| 自适应GA | α 初始化范围 | [1.0, 2.0] |

C.3 测试用例坐标

五阶段实验所使用的测试用例起终点坐标如下表所示。

表C-3 测试用例坐标

| 用例 | 类型 | 起点(row, col) | 终点(row, col) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短距离 | (375, 375) | (497, 500) |
| 2 | 中距离 | (300, 301) | (1200, 1200) |
| 3 | 长距离 | (412, 118) | (1382, 1490) |

附录D 项目文件结构

本项目的完整文件结构如下所示，包含算法实现、工具函数、测试脚本和实验结果。

GraduateWork/

├── main.py                  # 主程序入口

├── algorithm.md             # 算法设计文档

├── data/

│   └── map.bytes            # 栅格地图数据

├── path/

│   ├── improved_astar.py    # 改进A*算法

│   ├── standard_astar.py    # 标准A*算法

│   ├── dijkstra.py          # Dijkstra算法

│   ├── jps.py               # JPS算法

│   └── genetic.py           # 自适应遗传算法

├── utils/

│   ├── geometry.py           # 几何工具函数

│   ├── maploader.py          # 地图加载器

│   └── point_validator.py    # 点位验证器

└── tests/

├── phase1/run.py         # 基础算法对比

├── phase2/run.py         # GA融合验证

├── phase3/run.py         # 融合方案对比

├── phase4/run.py         # JPS与融合对比

└── phase5/run.py         # 两种融合对比