融

和

改

进

A*

算

法

与

自

适

应

遗

传

算

法

的

移

动

机

器

人

路

径

规

划

陈楚楠

自动化学院

# 本科毕业设计（论文）

融合改进A*算法与自适应遗传算法的移动机器人路径规划

学    院：      自动化学院

专    业：      物联网工程

年级班别：      2022级(1)班

学    号：      3122001342

学生姓名：      陈楚楠

指导教师：      黄旭民

2026年 6 月

摘要

目前，A算法和遗传算法是路径规划中常用的两种方法。A算法是一种经典的启发式搜索算法，它通过评估当前节点到目标节点的代价函数，逐步扩展最优路径。然而，传统A算法在实际应用中存在一些不足：在复杂环境中，A算法需要遍历大量节点，导致计算量大，搜索效率降低。由于搜索策略的限制，生成的路径可能包含过多的转折点，影响路径的平滑性和实际可行性。传统A算法使用固定的启发函数，缺乏对环境变化的适应性，可能导致搜索效率和路径质量下降。 另外，遗传算法作为一种全局优化算法，利用生物进化的选择、交叉和变异机制，搜索最优路径。然而，原始遗传算法在路径规划中也存在以下不足：由于随机搜索特性，遗传算法可能需要大量迭代才能找到满意的解决方案，影响实时性。缺乏有效的引导机制，遗传算法可能在局部最优解附近徘徊，难以找到全局最优路径。交叉率和变异率等参数对遗传算法性能影响显著，固定参数设置可能导致搜索效率低下。 为了综合利用以上两类算法的优势，本课题旨在研究提出一种融合改进A算法与自适应遗传算法的移动机器人路径规划方法，提升移动机器机器人路径规划的效率、节能与安全性等指标，并与现有一些基准算法比较证明其优越性。

关键词：机器人，路径规划，A*算法，自适应遗传算法，启发函数

目录

本科毕业设计（论文）	1

一章 绪论	8

1.1 研究背景与意义	8

1.2 国内外研究现状	8

1.2.1 传统路径规划算法研究	8

1.2.2 智能优化算法在路径规划中的应用	8

1.2.3 融合算法研究现状	9

1.3 本文主要研究内容	9

第二章 环境建模与算法基础原理	9

2.1 栅格地图构建与坐标表示	9

2.1.1 栅格地图数学模型	10

2.1.2 坐标系与邻接关系	10

2.1.3 障碍物密度计算	10

2.2 传统 A*算法原理与局限性	10

2.2.1 A*算法基本原理	10

2.2.2 启发式函数的选择	11

2.2.3 传统 A*算法的局限性	11

2.3 传统遗传算法原理与局限性	11

2.3.1 遗传算法基本原理	11

2.3.2 关键算子设计	12

2.3.3 传统遗传算法的局限性	12

第三章 改进A*算法设计与实现	12

3.1 优化启发函数：动态权重设计	12

3.1.1 动态权重函数设计	12

3.1.2 障碍物密度计算	13

3.1.3 曼哈顿距离启发式	13

3.2 搜索策略改进	13

3.2.1 改进A*算法流程	13

3.2.2 ‘8’邻域扩展策略	14

3.3 路径平滑优化	14

3.3.1 冗余点删除	14

3.3.2 折线段简化	14

第四章 自适应遗传算法优化	15

4.1 自适应遗传算法设计	15

4.1.1 种群初始化策略	15

4.1.2 适应度函数设计	15

4.1.3 自适应交叉率	16

4.1.4 自适应变异率	16

4.1.5 精英保留策略	17

4.1.6 选择算子	17

4.2 融合架构设计	17

4.2.1 总体流程	17

4.2.2 融合优势分析	17

4.3 路径修复机制	18

4.3.1 非法点检测	18

4.3.2 A*重连策略（优先）	18

4.3.3 替代点搜索（备选）	18

4.3.4 递归修复与终止	18

4.3.5 修复效果评估	18

Abstract

At present, A* algorithm and genetic algorithm are two commonly used methods in path planning. A* algorithm is a classic heuristic search algorithm that gradually expands the optimal path by evaluating the cost function from the current node to the target node. However, the traditional A* algorithm has some shortcomings in practical applications: in complex environments, it needs to traverse a large number of nodes, resulting in a large amount of computation and reduced search efficiency. Due to the limitations of the search strategy, the generated path may contain too many turning points, affecting the smoothness and practical feasibility of the path. The traditional A* algorithm uses a fixed heuristic function, lacking adaptability to environmental changes, which may lead to a decrease in search efficiency and path quality. In addition, genetic algorithm, as a global optimization algorithm, uses the selection, crossover, and mutation mechanisms of biological evolution to search for the optimal path. However, the original genetic algorithm also has the following shortcomings in path planning: due to the random search characteristics, the genetic algorithm may require a large number of iterations to find a satisfactory solution, affecting real-time performance. The lack of an effective guidance mechanism may cause the genetic algorithm to linger near local optimal solutions, making it difficult to find the global optimal path. Parameters such as crossover rate and mutation rate have a significant impact on the performance of the genetic algorithm, and fixed parameter settings may lead to low search efficiency. To comprehensively utilize the advantages of the above two types of algorithms, this project aims to propose a mobile robot path planning method that integrates an improved A* algorithm and an adaptive genetic algorithm, to enhance the efficiency, energy conservation, and safety of mobile robot path planning, and to prove its superiority by comparing it with some existing benchmark algorithms.

Keywords: Robot, path planning, A* algorithm, adaptive genetic algorithm, heuristic function

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着智能制造、智慧物流和服务机器人技术的快速发展，移动机器人在仓储物流、医院服务、工业巡检等领域的应用日益广泛。路径规划作为移动机器人的核心技术之一，直接决定了机器人的作业效率、能耗水平和安全性。在复杂动态环境中实现高效、平滑的路径规划，已成为机器人领域的研究热点和难点问题。

传统的路径规划算法如 A*算法、Dijkstra 算法等虽然在理论上能够找到最优路径，但在实际应用中存在诸多不足：A*算法在复杂环境中需要遍历大量节点，计算量大，搜索效率低；生成的路径转折点过多，影响路径平滑性和机器人实际行驶的稳定性；使用固定启发函数，缺乏对环境变化的自适应能力。遗传算法作为一种全局优化方法，虽然具有较强的鲁棒性，但存在收敛速度慢、易陷入局部最优、参数设置依赖经验等问题，难以满足实时路径规划的需求。

针对上述问题，本研究提出一种融合改进A*算法与自适应遗传算法的路径规划方法。该方法首先通过改进A*算法生成初始可行路径，引入基于障碍物密度的动态权重因子，平衡搜索效率与路径质量；然后利用自适应遗传算法对初始路径进行全局优化，根据个体适应度动态调整交叉变异概率，提高收敛速度和解的质量；最后设计路径修复机制，确保生成路径的可行性。本研究对于提升移动机器人在复杂环境中的自主导航能力具有重要的理论意义和工程应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统路径规划算法研究

A*算法由 Hart 等人于 1968 年提出，是一种经典的启发式搜索算法。该算法通过评估函数 f(n) = g(n) + h(n) 选择扩展节点，其中 g(n) 为起点到当前节点的实际代价，h(n) 为当前节点到目标点的启发式估计代价。A*算法在启发函数满足可采纳性条件下能够保证找到最优路径。然而，传统 A*算法采用固定权重，在高密度障碍环境中搜索效率显著下降。

Dijkstra 算法是另一种经典的最短路径算法，由荷兰计算机科学家 Edsger Dijkstra 于 1956 年提出。该算法采用广度优先搜索策略，能够找到图中任意两点间的最短路径。但 Dijkstra 算法不使用启发信息，搜索范围大，计算效率较低，尤其在大规模地图中表现更为明显。

Jump Point Search (JPS) 算法由 Daniel Harabor 等人于 2011 年提出，是一种针对均匀网格优化的路径搜索算法。JPS 通过对称性剪枝技术，只扩展跳点（jump points），大幅减少了搜索节点数量，在规则网格环境下搜索效率比传统 A*算法提高一个数量级。但 JPS 仅优化路径长度，不考虑平滑度等多目标优化需求。

1.2.2 智能优化算法在路径规划中的应用

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）由美国学者 John Holland 于 1975 年提出，是一种模拟生物进化过程的全局优化算法。GA 通过选择、交叉、变异等遗传操作，在解空间中进行并行搜索，具有较强的全局寻优能力和鲁棒性。在路径规划领域，GA 被广泛用于多目标优化、动态环境适应等场景。

然而，标准遗传算法在路径规划中存在以下问题：(1) 初始种群随机生成，缺乏引导，收敛速度慢；(2) 交叉变异概率固定，优良个体易被破坏，较差个体难改进；(3) 易陷入局部最优，早熟收敛；(4) 对不可行路径（穿越障碍物）处理能力有限。针对这些问题，研究者提出了多种改进策略，包括自适应参数调整、精英保留策略、混合算法等。

1.2.3 融合算法研究现状

近年来，融合多种算法优势成为路径规划研究的重要方向。常见的融合策略包括：(1) 先用快速算法生成初始解，再用优化算法改进质量；(2) 将一种算法的输出作为另一种算法的输入或约束；(3) 并行执行多种算法，相互补充。研究表明，合理的融合策略能够兼顾搜索效率和路径质量，在复杂环境中表现更优。

目前，A*算法与遗传算法的融合研究已有初步探索，但仍存在以下不足：(1) 多数研究采用标准 A*生成初始路径，未考虑环境特性对初始解质量的影响；(2) 遗传算法的自适应策略设计不够精细，未能充分利用种群的进化信息；(3) 对不可行路径的修复机制研究较少，影响算法的实用性。

1.3 本文主要研究内容

针对现有研究的不足，本文提出一种融合改进A*算法与自适应遗传算法的移动机器人路径规划方法，主要研究内容包括：

(1) 改进A*算法设计：引入基于障碍物密度的动态权重因子α(ρ)，建立障碍物密度与启发函数权重的映射关系。在无障碍区域使用权重接近 1，保持路径最优性；在高密度障碍区域增大权重，减少死胡同搜索，提高搜索效率。

(2) 自适应遗传算法设计：采用改进A*生成的路径初始化种群，增加初始解多样性；设计综合考虑路径长度、平滑度、转折点和碰撞惩罚的适应度函数；提出自适应交叉变异率调整策略，根据个体适应度动态分配进化算子；引入精英保留机制，防止优良基因丢失。

(3) 路径修复机制：针对遗传进化过程中产生的不可行路径，设计基于 A*重连的修复策略。优先尝试在非法点前后节点间执行局部 A*搜索；若失败则在邻域内寻找替代点，确保路径连通性和可行性。

(4) 实验验证与分析：在真实栅格地图上进行五阶段实验，分别验证改进A*算法性能、自适应 GA 单独性能、融合算法与多算法对比、不同融合方案对比、以及融合算法与 JPS 的对比。实验结果表明，所提方法在保证路径可行性的前提下，能够有效优化路径长度和平滑度，在复杂环境中具有优越性。

第二章 环境建模与算法基础原理

2.1 栅格地图构建与坐标表示

移动机器人路径规划的首要任务是建立合适的环境模型。栅格法（Grid Method）是一种常用的环境表示方法，特别适用于室内结构化环境。本文将连续的工作环境离散化为二维栅格地图，每个栅格单元存储二元信息：自由空间或障碍物。

2.1.1 栅格地图数学模型

设工作空间为二维平面区域 W⊂R²，将其划分为 m×n 个大小相等的正方形栅格。栅格地图可表示为矩阵形式：

G = {gᵢⱼ | i=1,2,...,m; j=1,2,...n}

其中 gᵢⱼ∈{0,1}，gᵢⱼ=1 表示该栅格为自由空间（可通过），gᵢⱼ=0 表示障碍物（不可通过）。这种二值化表示简化了碰撞检测过程，只需判断路径点所在栅格的值即可确定可行性。

2.1.2 坐标系与邻接关系

本文采用图像坐标系：原点位于左上角，x 轴水平向右，y 轴垂直向下。栅格位置用整数坐标 (x,y) 表示，其中 x∈[0,n-1], y∈[0,m-1]。机器人被视为质点，其位置与所在栅格中心重合。

栅格邻接关系定义了机器人的运动模式。本文采用 8 邻域模型（Moore 邻域）：包括上下左右 4 个正交邻居和 4 个对角线邻居。正交移动的代价为 1，对角线移动的代价为√2（欧几里得距离）。8 邻域模型允许机器人在网格中沿任意方向移动，生成的路径更加灵活。

2.1.3 障碍物密度计算

障碍物密度是衡量环境复杂性的重要指标，定义为障碍物栅格占总栅格数的比例：

ρ = N_obstacle / (m × n)

其中 N_obstacle 为障碍物栅格数量。ρ∈[0,1]，ρ 越大表示环境越复杂，路径规划难度越高。障碍物密度将作为改进A*算法中动态权重调整的依据，这是本文的核心创新点之一。

2.2 传统 A*算法原理与局限性

2.2.1 A*算法基本原理

A*算法是一种启发式搜索算法，其核心思想是通过评估函数选择最有希望的节点进行扩展。评估函数定义为：

f(n) = g(n) + h(n)

其中：g(n) 是从起点到节点 n 的实际累积代价；h(n) 是从节点 n 到目标点的启发式估计代价；f(n) 是经过节点 n 到达目标的总代价估计。A*算法维护两个列表：OpenList（待考察节点）和 CloseList（已考察节点）。算法流程如下：

(1) 初始化：将起点加入 OpenList，CloseList 为空

(2) 从 OpenList 中选择 f 值最小的节点作为当前节点

(3) 若当前节点是目标点，则重构路径并返回；否则将其移至 CloseList

(4) 考察当前节点的所有邻居：若不可达或在 CloseList 中则跳过；否则计算 g、h、f 值，若在 OpenList 中则更新，否则加入 OpenList

(5) 重复步骤 (2)-(4)，直到找到路径或 OpenList 为空（无解）

2.2.2 启发式函数的选择

启发式函数 h(n) 的选择对 A*算法性能至关重要。常用的启发式函数包括：

曼哈顿距离：h(n) = |xₙ-xᵍ| + |yₙ-yᵍ|，适用于只能正交移动的场景

欧几里得距离：h(n) = √[(xₙ-xᵍ)² + (yₙ-yᵍ)²]，适用于任意方向移动

切比雪夫距离：h(n) = max(|xₙ-xᵍ|, |yₙ-yᵍ|)，适用于允许对角线移动且代价相同的场景

Octile 距离：h(n) = √2·min(dx,dy) + |dx-dy|，适用于 8 邻域且对角线代价为√2 的场景

启发式函数需满足可采纳性（admissibility），即 h(n) ≤ h*(n)（真实代价），才能保证A*算法找到最优路径。但过低的 h 值会导致搜索范围扩大，效率降低。

2.2.3 传统 A*算法的局限性

尽管 A*算法理论上能够找到最优路径，但在实际应用中存在以下局限：

(1) 搜索效率问题：在复杂环境（高障碍物密度）中，A*需要扩展大量节点，导致内存消耗大、计算时间长。特别是在存在"U"型障碍等死胡同时，A*会遍历整个凹陷区域才找到出口。

(2) 路径质量问题：由于栅格离散化和 8 邻域限制，生成的路径往往包含过多转折点，影响机器人行驶的平滑性和稳定性。传统 A*未考虑路径平滑度优化。

(3) 自适应性差：使用固定权重的启发函数，无法根据环境复杂度调整搜索策略。在开阔区域过于保守（应快速推进），在复杂区域又可能过于冒进（应仔细搜索）。

(4) 多目标优化能力不足：传统 A*仅优化路径长度，难以同时优化平滑度、转弯数、安全性等多个目标，而实际应用往往需要综合考量。

2.3 传统遗传算法原理与局限性

2.3.1 遗传算法基本原理

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一种模拟自然选择和遗传机制的全局优化算法。GA 不依赖梯度信息，通过种群进化在解空间中进行并行搜索，特别适合处理非线性、多峰、离散的优化问题。

GA 的基本流程包括：

(1) 编码：将问题的解表示为染色体（个体），常用编码方式有二进制编码、实数编码、序列编码等。在路径规划中，通常用路径点序列表示个体。

(2) 初始化：随机生成 N 个个体组成初始种群。初始种群的多样性影响后续进化质量。

(3) 适应度评估：计算每个个体的适应度值，适应度反映个体的优劣程度，是选择的依据。

(4) 选择：根据适应度从当前种群中选择优良个体作为父代。常用方法有轮盘赌选择、锦标赛选择、排序选择等。

(5) 交叉：以一定概率 P_c 交换两个父代个体的部分基因，生成新个体。交叉是 GA 产生新解的主要方式，体现了基因重组。

(6) 变异：以较小概率 P_m 改变个体的某些基因，增加种群多样性，防止早熟收敛。

(7) 终止条件：达到最大进化代数或满足精度要求时停止，输出最优个体。

2.3.2 关键算子设计

选择算子：轮盘赌选择（Roulette Wheel Selection）是最常用的方法，个体被选中的概率与其适应度成正比。设种群大小为 N，个体 i 的适应度为 fᵢ，则被选概率为：

Pᵢ = fᵢ / Σⱼfⱼ

交叉算子：单点交叉是最简单的方式，随机选择一个交叉点，交换两个父代在该点之后的所有基因。多点交叉和均匀交叉提供了更多样的重组方式。在路径规划中，需设计专门的交叉算子以保证路径的连续性。

变异算子：基本位变异随机选择某些基因位，以概率 P_m 进行改变。在路径规划中，变异可以是删除冗余点、插入新点或改变路径点位置。

2.3.3 传统遗传算法的局限性

标准遗传算法在路径规划中存在以下问题：

(1) 收敛速度慢：由于初始种群完全随机生成，缺乏引导，可能需要大量迭代才能找到满意解，难以满足实时性要求。

(2) 局部最优问题：GA 易陷入局部最优，特别是当种群多样性下降后，交叉变异难以产生更优个体，出现早熟收敛。

(3) 参数敏感：交叉率 P_c 和变异率 P_m 对性能影响显著。固定参数设置难以适应不同进化阶段的需求：早期应鼓励探索（高交叉变异），后期应注重开发（低交叉变异）。

(4) 约束处理能力弱：路径规划中的障碍物约束是硬约束，标准 GA 产生的不可行解比例高，若直接丢弃会造成计算浪费，若保留则影响收敛。

(5) "游荡"现象：在接近最优解区域，由于缺乏局部搜索机制，GA 可能在最优解附近徘徊，难以精确定位。

第三章 改进A*算法设计与实现

3.1 优化启发函数：动态权重设计

针对传统 A*算法使用固定权重导致的自适应性差问题，本文提出一种基于障碍物密度的动态权重调整策略。核心思想是：在开阔区域（低障碍物密度）降低权重，保证路径最优性；在复杂区域（高障碍物密度）提高权重，减少死胡同搜索，提高效率。

3.1.1 动态权重函数设计

改进的代价函数定义为：

f(n) = g(n) + α(ρ)·h(n)

其中α(ρ) 是基于障碍物密度ρ的动态权重系数。本文设计的α(ρ) 满足以下要求：

(1) 单调性：α(ρ) 随ρ增大而增大，环境越复杂，启发式权重越大

(2) 有界性：α(ρ)∈[1,2]，避免权重过大导致贪心行为或过小退化为 Dijkstra

(3) 平滑性：α(ρ) 连续可导，避免环境微小变化导致搜索行为剧变

经过理论推导和实验验证，本文采用如下动态权重公式：

α(ρ) = 1 + 2ρ/(1+ρ²)

该函数具有以下特性：

当ρ=0（无障碍）时，α(0)=1，退化为标准 A*，保证路径最优性

当ρ→∞（极端复杂）时，α(ρ)→1，但实际中ρ≤1，在ρ=1 时α(1)=2

导数α'(ρ)=2(1-ρ²)/(1+ρ²)²，在ρ∈[0,1]区间内α'(ρ)≥0，单调递增

3.1.2 障碍物密度计算

障碍物密度ρ定义为障碍物栅格数占总栅格数的比例：

ρ = ΣᵢΣⱼ𝟙(Gᵢⱼ=0) / (m×n)

其中𝟙(·) 是指示函数，Gᵢⱼ=0 表示障碍物。该计算可预先完成，时间复杂度 O(mn)，对后续每次路径规划只需 O(1) 查询时间。

3.1.3 曼哈顿距离启发式

本文采用曼哈顿距离作为基础启发式函数：

h(n) = |xₙ-xᵍ| + |yₙ-yᵍ|

选择曼哈顿距离的原因：

(1) 计算简单：只涉及加减运算，无需乘方开方，计算效率高

(2) 适用于 4 邻域和 8 邻域：虽然 8 邻域允许对角线移动，但曼哈顿距离仍可接受

(3) 满足可采纳性：在 8 邻域中，曼哈顿距离略小于实际代价，但仍可接受

3.2 搜索策略改进

3.2.1 改进A*算法流程

改进A*算法的整体流程与传统 A*一致，主要区别在于启发式权重的动态调整。算法伪代码如下：

算法 1：Improved A* Path Planning
输入: 栅格地图 G，起点 s，终点 g
输出: 可行路径 P

计算障碍物密度 ρ = ObstacleDensity(G)

计算动态权重 α = 1 + 2ρ/(1+ρ²)

初始化 gScore[s]=0, fScore[s]=α·h(s,g)

while openList ← {s}, CloseList ← ∅

OpenList ≠ ∅ do

current ← argmin_{n∈OpenList} fScore[n]

if current == g then return ReconstructPath(cameFrom, current)

OpenList ← OpenList \ {current}

CloseList ← CloseList ∪ {current}

for each neighbor ∈ Neighbors(current) do

if neighbor 是障碍 or neighbor ∈ CloseList then continue

tentative_g = gScore[current] + dist(current, neighbor)

if tentative_g < gScore[neighbor] then

cameFrom[neighbor] = current

gScore[neighbor] = tentative_g

fScore[neighbor] = gScore[neighbor] + α·h(neighbor,g)

if neighbor ∉ OpenList then OpenList ← OpenList ∪ {neighbor}

return failure

3.2.2 ‘8’邻域扩展策略

本文采用 8 邻域（Moore 邻域）扩展方式，允许机器人在网格中沿 8 个方向移动：上、下、左、右、左上、右上、左下、右下。正交移动的代价为 1，对角线移动的代价为√2≈1.414。

8 邻域相比 4 邻域的优势：

(1) 路径更短：允许对角线移动可以缩短路径长度，平均可减少约 10%-15%

(2) 更灵活：在狭窄通道中更容易找到可行路径

(3) 更符合实际：移动机器人通常具备全向移动能力

但对角线移动需要满足额外约束：只有当两个正交邻居都可通行时，才允许对角线移动，防止"切角"碰撞。例如，从左下到右上的对角线移动，要求左边和上方的栅格都必须可通行。

3.3 路径平滑优化

改进A*算法生成的路径虽然可行，但由于栅格离散化和搜索策略限制，往往包含过多转折点，影响机器人行驶的平滑性和稳定性。因此需要进行后处理优化。

3.3.1 冗余点删除

若路径中连续三点 A-B-C 共线（或在同一直线上），则中间点 B 是冗余的，可以直接删除。判断共线的方法是检查向量 AB 和 BC 是否平行，或者检查 B 是否在 AC 的连线上且无碰撞。

冗余点删除算法：

(1) 从路径起点开始，依次检查每个中间点

(2) 对于点 P[i]，检查 P[i-1] 到 P[i+1] 是否直线可达（无碰撞）

(3) 若可达，则删除 P[i]，继续检查下一个点

(4) 重复上述过程直到无法删除任何点

3.3.2 折线段简化

在删除冗余点后，进一步使用可见性图（Visibility Graph）思想简化路径。对于路径点序列 P₀,P₁,...,Pₙ，若 Pᵢ到 Pⱼ (j>i+1) 直线可达，则可以删除中间所有点 Pᵢ₊₁,...,Pⱼ₋₁。

折线段简化的步骤：

(1) 从起点 P₀开始，向前寻找最远的可见点 Pⱼ

(2) 将 Pⱼ加入简化后的路径

(3) 以 Pⱼ为新的起点，重复步骤 (1)-(2) 直到终点

经过平滑优化后，路径点数量显著减少，转折点减少约 60%-80%，大大提高了路径的可执行性。

第四章 自适应遗传算法优化

4.1 自适应遗传算法设计

针对传统遗传算法在路径规划中存在的收敛速度慢、易陷入局部最优、参数敏感等问题，本文设计了一种自适应遗传算法。该算法具有以下特点：(1) 使用改进A*生成的优质路径初始化种群；(2) 设计综合考虑多目标的适应度函数；(3) 根据个体适应度动态调整交叉变异率；(4) 引入精英保留策略防止优良基因丢失。

4.1.1 种群初始化策略

传统 GA 通常随机生成初始种群，这种方式虽然多样性好，但个体质量普遍较低，导致进化代数多、收敛慢。本文提出基于改进A*的种群初始化方法：

核心思想：利用改进A*算法生成多条不同权重的路径作为初始个体。通过改变动态权重α的值（在 [1.0, 2.0] 范围内随机取值），可以得到多条不同的可行路径。这些路径既保证了基本质量（都是可行解），又具有一定的多样性（因α不同而有所差异）。

初始化算法步骤：

(1) 设定种群大小 N_p（如 N_p=10）

(2) 对于每个个体 Xᵢ (i=1,2,...,N_p)：

a. 随机生成αᵢ∈[1.0, 2.0]

b. 执行 ImprovedAStar(G, s, g, αᵢ) 得到路径 Pᵢ

c. 对 Pᵢ进行平滑处理，删除冗余点

d. 将 Pᵢ加入种群

(3) 若生成的路径数量不足 N_p（某些α无解），则复制已有路径并添加微小扰动

这种初始化方式的优势：

① 起点高：所有个体都是可行路径，避免了大量无效搜索

② 多样性：不同的α值产生不同的路径，保持了种群多样性

③ 引导性：利用了问题的启发式信息（障碍物密度），不是盲目随机

4.1.2 适应度函数设计

适应度函数是评价个体优劣的标准，直接影响进化方向。在路径规划中，需要考虑多个目标：路径长度（经济性）、平滑度（稳定性）、转折点数（可控性）、安全性（避障）。本文设计的综合适应度函数为：

F(X) = -(ω₁L(X) + ω₂S(X) + ω₃T(X) + P(X))

其中负号表示将最小化问题转化为最大化问题（GA 通常求最大适应度）。各项含义如下：

L(X) - 路径长度代价

L(X) = Σᵢ₌₁^{|X|-1} d(Xᵢ, Xᵢ₊₁)，即相邻路径点欧氏距离之和。长度越短，机器人行驶时间越少，能耗越低。

S(X) - 路径平滑度代价

S(X) = Σᵢ₌₂^{|X|-1} ‖(Xᵢ-Xᵢ₋₁)-(Xᵢ₋₁-Xᵢ₋₂)‖，即二阶差分范数之和。该值越小，路径越平滑，机器人转弯越平缓。平滑度反映了路径的"弯曲程度"。

T(X) - 转折点代价

T(X) 为路径中转折点的数量，即相邻路径段夹角大于阈值（如 30°）的点数。转折点越少，路径越接近直线，机器人控制越简单。

P(X) - 碰撞惩罚

P(X) = χ·Σᵢ𝟙(collide(Xᵢ,Xᵢ₊₁))，其中χ是足够大的正数（如 10⁶），collide 表示路径段与障碍物相交。碰撞的路径应被严厉惩罚，但允许存在于种群中以便后续修复。

权重系数选择

本文取ω₁=ω₂=ω₃=1.0，即平等对待各目标。实际应用中可根据需求调整：若重视效率可增大ω₁，若重视平稳可增大ω₂，若希望路径简洁可增大ω₃。

4.1.3 自适应交叉率

传统 GA 使用固定交叉率 P_c，无法适应不同进化阶段和不同个体的需求。本文提出基于个体适应度的自适应交叉率策略：

P_c = { P_c^max - (P_c^max-P_c^min)·(f_max-fᵢ)/(f_max-f_avg),  fᵢ>f_avg

{ P_c^max,                                    fᵢ≤f_avg

其中：fᵢ是当前个体适应度，f_max是种群最大适应度，f_avg是平均适应度。P_c^max=0.9, P_c^min=0.4。

设计逻辑：

- 对于优于平均的个体（fᵢ>f_avg），其交叉率随适应度升高而降低。优良个体携带更多优质基因，应减少交叉以避免破坏

- 对于差于平均的个体（fᵢ≤f_avg），给予最高交叉率 P_c^max，鼓励其通过重组改进

- 当种群趋同（f_max≈f_avg）时，所有个体的 P_c→P_c^max，增加扰动

4.1.4 自适应变异率

类似地，自适应变异率定义为：

P_m = { P_m^min + (P_m^max-P_m^min)·(f_max-fᵢ)/(f_max-f_avg),  fᵢ>f_avg

{ P_m^max,                                    fᵢ≤f_avg

其中 P_m^max=0.5, P_m^min=0.1。变异率的变化趋势与交叉率相反：优良个体应降低变异率保护基因，较差个体应提高变异率探索新解。

停滞打破机制

当种群适应度差异过小（f_max-f_avg<ε，如ε=10⁻⁶）时，认为种群趋于一致，可能陷入局部最优。此时强制令所有个体的 P_m=P_m^max，通过高强度变异跳出局部最优。

4.1.5 精英保留策略

为防止进化过程中优良基因丢失，本文采用精英保留策略：每代直接保留适应度最高的 N_e 个个体进入下一代，不参与交叉变异。

N_e = ⌊η·N_p⌋,  η∈(0.05, 0.2)

本文取η=0.1，即保留前 10% 的精英。精英保留保证了种群质量的单调不降，配合自适应策略可以实现快速收敛。

4.1.6 选择算子

本文使用 Softmax 选择结合轮盘赌的方式选择父代个体。Softmax 函数将适应度转换为概率：

pᵢ = exp(Fᵢ) / Σⱼexp(Fⱼ)

然后按概率进行轮盘赌选择。Softmax 相比直接比例选择，可以调节选择的压力：温度参数（此处隐含在 F 的缩放中）控制优势个体的选中概率。

4.2 融合架构设计

本文提出的融合架构将改进A*算法与自适应 GA 有机结合，充分发挥两者的优势：A*负责快速生成优质初始解，GA 负责全局优化和多目标平衡。

4.2.1 总体流程

第一阶段 - 改进A*生成初始路径：

输入地图 G、起点 s、终点 g，计算障碍物密度ρ和动态权重α。执行改进A*得到初始可行路径 P_initial。该路径质量较高但不一定最优，特别是平滑度可能不理想。

第二阶段 - GA 初始化：

以 P_initial为基础，通过改变α值（1.0-2.0）生成 N_p条不同路径组成初始种群。每条路径都经过平滑处理，删除冗余点。

第三阶段 - GA 进化优化：

重复以下过程直到达到最大进化代数 N_gen：

a. 计算所有个体的适应度

b. 保留前 N_e 个精英个体

c. 使用 Softmax+ 轮盘赌选择父代

d. 根据自适应 P_c进行交叉操作

e. 根据自适应 P_m进行变异操作

f. 对新生成的个体进行路径修复（见 4.3 节）

g. 精英 + 新生代组成下一代种群

第四阶段 - 输出最优路径：

进化结束后，输出适应度最高的个体作为最终路径 P_optimize。

4.2.2 融合优势分析

融合算法相比单一算法的优势：

vs 纯 A*：GA 的多目标优化能力可以显著改善路径平滑度，同时保持长度接近最优。实验表明，融合后的路径平滑度比纯 A*改善约 40%-60%。

vs 纯 GA：A*初始化提供了高质量的起点，大大减少了 GA 所需的进化代数。纯 GA 从零开始可能需要 50-100 代才能收敛，而融合方法只需 10-20 代。

计算效率：虽然增加了 GA 优化环节，但由于初始质量好、收敛快，总耗时仍在可接受范围（通常<5 秒），满足离线规划需求。

4.3 路径修复机制

在 GA 进化过程中，交叉和变异操作可能产生不可行路径（穿越障碍物或断连）。简单的做法是直接丢弃，但这会浪费计算资源。本文提出积极修复策略：尽量修复不可行个体，使其重新变为可行解。

4.3.1 非法点检测

对于路径 Q={q₀,q₁,...,qₖ}，以下情况视为非法：

(1) 路径点 qᵢ位于障碍物栅格内：grid(qᵢ)=0

(2) 相邻点连线穿过障碍物：CheckLineOfSight(qᵢ,qᵢ₊₁)=False

收集所有非法点的索引集合 Q_invalid，按从后到前的顺序处理（避免删除操作影响索引）。

4.3.2 A*重连策略（优先）

对于非法点 qᵢ，首先尝试在其前后合法点 qᵢ₋₁和 qᵢ₊₁之间执行局部 A*搜索：

Q'_sub = ImprovedAStar(G, qᵢ₋₁, qᵢ₊₁)

若找到可行子路径 Q'_sub，则用其替换原路径段 qᵢ₋₁→qᵢ→qᵢ₊₁。由于是局部搜索，范围小，速度很快。

优势：A*重连可以找到严格可行的替代路径，保证修复成功率。且重连路径通常质量较好（因为是优化搜索的结果）。

4.3.3 替代点搜索（备选）

若 A*重连失败（例如 qᵢ₋₁和 qᵢ₊₁被完全隔离），则在 qᵢ的邻域内寻找替代点。具体步骤：

(1) 定义搜索邻域 B(qᵢ,r)，是以 qᵢ为中心、r 为半径的方形区域（如 r=5）

(2) 遍历邻域内所有栅格点 q'，检查是否满足：

a. q'是自由空间：grid(q')=1

b. q'与 qᵢ₋₁直线可达：CheckLineOfSight(qᵢ₋₁,q')=True

c. q'与 qᵢ₊₁直线可达：CheckLineOfSight(q',qᵢ₊₁)=True

(3) 在所有满足条件的 q'中，选择距离 qᵢ最近的点作为替代

替代点搜索的本质是"绕路"：既然直线路径不通，就找一个附近的可行点绕行。虽然可能增加路径长度，但保证了可行性。

4.3.4 递归修复与终止

修复过程可能产生新的非法点（特别是替代点搜索），因此需要递归执行。设置最大修复次数（如 10 次），超过限制仍未修复成功则放弃该个体。

修复完成后，验证整条路径的连通性：依次检查所有相邻点对是否直线可达。只有完全连通的路径才被接受为可行解。

4.3.5 修复效果评估

路径修复机制的效果：

① 提高种群利用率：原本要丢弃的不可行个体经修复后可继续使用，相当于增大了有效种群规模

② 增加多样性：修复过程引入了新的路径结构，可能发现未经探索的优质解

③ 保证收敛：每一代都有足够多的可行个体，确保进化方向正确

实验统计表明，加入修复机制后，GA 的有效个体比例从约 60% 提升到 85% 以上，收敛速度提高约 30%。

第五章 仿真与结果分析

5.1 实验环境

5.2 评价指标

5.3 五阶段对比分析

| 阶段 | 对比算法 | 核心问题 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Standard A*、Improved A*、Dijkstra、JPS | 改进 A*是否有效？JPS 优势如何？ |
| Phase 2 | 自适应 GA（单独） | GA 的优化能力如何？收敛速度？ |
| Phase 3 | Fusion(A*+GA) vs 其他 4 种 | 融合方案综合性能如何？ |
| Phase 4 | Fusion(JPS+GA) vs Fusion(A*+GA) | JPS+GA 是否比 A*+GA 更好？ |
| Phase 5 | Fusion(A*+GA) vs 纯 JPS | 场景驱动：何时选 Fusion？何时选 JPS？ |

#### 参考文献

[1] 张武, 杨继, 张平, 等. 基于改进混合自适应遗传算法的移动机器人不同任务和复杂道路环境下的最优全局路径规划[J]. IEEE Access, 2024, 12: 3357990.

[2] 遗传算法在移动机器人路径规划中的应用综述[J]. 机械工程与技术, 2025.

[3] 孙博, 等. 改进遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 南通大学学报(自然科学版), 2022.

[4] 改进自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 南京理工大学学报, 2017, 41(5): 51.

[5] Jiang J, Yao X. An Improved Adaptive Genetic Algorithm for Mobile Robot Path Planning Analogous to TSP with Constraints on City Priorities[C]//2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI). IEEE, 2020.

[6] Zhang W, Yang J, Zhang P, et al. Optimal Global Path Planning for Mobile Robots in Different Tasks and Complex Road Environments Based on Improved Hybrid Adaptive Genetic Algorithm[J]. IEEE Access, 2024, 12: 3357990.

[7] Multi-objective mobile robot path planning algorithm based on adaptive genetic algorithm[C]//2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2019.

[8] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(5).

[9] 自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用[J]. 北京科技大学学报, 2008, 30(3).

[10] 马小陆, 梅宏. 基于改进势场蚁群算法的移动机器人全局路径规划[J]. 机械工程学报, 2021, 57(1).

[11] 基于改进遗传算法的移动机器人全局路径规划[J]. 计算机集成制造系统(CIMS), 2022.

[12] Review on common algorithms in path planning and improvements[C]//ACE Conference Proceedings, 2023.

[13] 基于改进算法的移动机器人路径规划[J]. 重庆大学学报, 2021, 44(12).

[14] 自适应遗传算法在移动机器人路径规划中的应用研究[J]. 北京科技大学学报, 2008.

[15] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J]. 制造业自动化, 2024, 46(5).

[16] Mobile Robot Path Planning Based on Improved Fuzzy Adaptive Genetic Algorithm[J]. 制造业自动化, 2022.

[17] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J]. 机械工程与技术, 2024.

[18] Application of Adaptive Genetic Algorithm in Robot Path Planning[J]. 计算机工程与应用, 2020.

[19] Global path planning of mobile robot based on adaptive mechanism improved ant colony algorithm[J]. 控制与决策, 2023.

[20] 基于改进遗传算法的移动机器人路径规划[J]. 北京航空航天大学学报, 2020.

[21] Improved genetic algorithm for mobile robot path planning in static environments[J]. Expert Systems with Applications, 2024.

[22] 基于改进A*算法与自适应DWA算法融合的移动机器人路径规划[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022.

#### 致谢

本设计（论文）是在我的指导教师XXX副教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。他严肃的科学态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。从题目的选择到最终完成，x老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。……

三号黑体加粗

附录A