4 自适应遗传算法优化

4.1 自适应遗传算法设计

针对传统遗传算法在路径规划中存在的收敛速度慢、易陷入局部最优、参数敏感等问题，本文设计了一种自适应遗传算法。该算法具有以下特点：（1）使用改进A*生成的优质路径初始化种群；（2）设计综合考虑多目标的适应度函数；（3）根据个体适应度动态调整交叉变异率；（4）引入精英保留策略防止优良基因丢失。

4.1.1 种群初始化策略

传统GA通常随机生成初始种群，这种方式虽然多样性好，但个体质量普遍较低，导致进化代数多、收敛慢。本文提出基于改进A*的种群初始化方法：

核心思想：利用改进A*算法生成多条不同权重的路径作为初始个体。通过改变动态权重 的值（在  范围内随机取值），可以得到多条不同的可行路径。这些路径既保证了基本质量（都是可行解），又具有一定的多样性（因  不同而有所差异）。种群初始化可形式化表示为：

Xᵢ = A∗(G, s, g, α),   α ∈ [1.0, 2.0]	(4.1)

初始化算法步骤：

（1）设定种群大小 Nₚ（如 Nₚ=10）

（2）对于每个个体 Xᵢ（i=1,2,...,Nₚ）：

a. 随机生成

b. 执行 ImprovedAStar(G, s, g, αᵢ) 得到路径 Pᵢ

c. 对 Pᵢ 进行平滑处理，删除冗余点

d. 将 Pᵢ 加入种群

（3）若生成的路径数量不足 Nₚ（某些 α 无解），则复制已有路径并添加微小扰动

这种初始化方式的优势：①起点高：所有个体都是可行路径，避免了大量无效搜索；②多样性：不同的 α 值产生不同的路径，保持了种群多样性；③引导性：利用了问题的启发式信息（障碍物密度），不是盲目随机。

4.1.2 适应度函数设计

适应度函数是评价个体优劣的标准，直接影响进化方向。在路径规划中，需要考虑多个目标：路径长度（经济性）、平滑度（稳定性）、转折点数（可控性）、安全性（避障）。本文设计的综合适应度函数为：

F(X) = -(ω₁ L(X) + ω₂ S(X) + ω₃ T(X) + P(X))	(4.2)

其中负号表示将最小化问题转化为最大化问题（GA通常求最大适应度）。各项含义如下：

L(X) — 路径长度代价：

L(X) = Σᵢ₌₁|X|⁻¹ d(Xᵢ, Xᵢ₊₁)	(4.3)

即相邻路径点欧氏距离之和。长度越短，机器人行驶时间越少，能耗越低。

S(X) — 路径平滑度代价：

S(X) = Σᵢ₌₂|X|⁻¹ ‖ (Xᵢ - Xᵢ₋₁) - (Xᵢ₋₁ - Xᵢ₋₂) ‖	(4.4)

即二阶差分范数之和。该值越小，路径越平滑，机器人转弯越平缓。平滑度反映了路径的“弯曲程度”。

T(X) — 转折点代价：

T(X) 为路径中转折点的数量，即相邻路径段夹角大于阈值（如30°）的点数。转折点越少，路径越接近直线，机器人控制越简单。

P(X) — 碰撞惩罚：

P(X) = -χ,   若路径经过障碍物;   P(X) = 0,   否则	(4.5)

其中 χ 是足够大的正数（如 10⁶）。碰撞的路径应被严厉惩罚，但允许存在于种群中以便后续修复。

权重系数选择：本文取 ω₁ = ω₂ = ω₃ = 1.0，即平等对待各目标。实际应用中可根据需求调整：若重视效率可增大 ω₁，若重视平稳可增大 ω₂，若希望路径简洁可增大 ω₃。

4.1.3 自适应交叉率

传统GA使用固定交叉率 Pc，无法适应不同进化阶段和不同个体的需求。本文提出基于个体适应度的自适应交叉率策略：

Pc = Pcmax - (Pcmax - Pcmⁱⁿ)(fₘₐₓ - fᵢ)/(fₘₐₓ - fₐᵥg),   当 fᵢ > fₐᵥg	(4.6)

Pc = Pcmax,   当 fᵢ ≤ fₐᵥg	(4.7)

其中：fᵢ 是当前个体适应度，fₘₐₓ 是种群最大适应度，fₐᵥg 是平均适应度。Pcmax=0.9，Pcmⁱⁿ=0.4。

设计逻辑：

对于优于平均的个体（fᵢ > fₐᵥg），其交叉率随适应度升高而降低。优良个体携带更多优质基因，应减少交叉以避免破坏。

对于差于平均的个体（fᵢ ≤ fₐᵥg），给予最高交叉率 Pcmax，鼓励其通过重组改进。

当种群趋同（fₘₐₓ ≈ fₐᵥg）时，所有个体的 Pc → Pcmax，增加扰动。

4.1.4 自适应变异率

类似地，自适应变异率定义为：

Pₘ = Pₘmⁱⁿ + (Pₘmax - Pₘmⁱⁿ)(fₘₐₓ - fᵢ)/(fₘₐₓ - fₐᵥg),   当 fᵢ > fₐᵥg	(4.8)

Pₘ = Pₘmax,   当 fᵢ ≤ fₐᵥg	(4.9)

其中 Pₘmax=0.5，Pₘmⁱⁿ=0.1。变异率的变化趋势与交叉率相反：优良个体应降低变异率保护基因，较差个体应提高变异率探索新解。

停滞打破机制：当种群适应度差异过小（fₘₐₓ - fₐᵥg < ε，如 ε=10⁻⁶）时，认为种群趋于一致，可能陷入局部最优。此时强制令所有个体的 Pₘ = Pₘmax，通过高强度变异跳出局部最优。

4.1.5 精英保留策略

为防止进化过程中优良基因丢失，本文采用精英保留策略：每代直接保留适应度最高的 Nₑ 个个体进入下一代，不参与交叉变异。

Nₑ = ⌊ η Nₚ ⌋,   η ∈ (0.05, 0.2)

本文取 η=0.1，即保留前10%的精英。精英保留保证了种群质量的单调不降，配合自适应策略可以实现快速收敛。

4.1.6 选择算子

本文使用Softmax选择结合轮盘赌的方式选择父代个体。Softmax函数将适应度转换为概率：

pᵢ = exp(Fᵢ)/Σⱼ exp(Fⱼ)	(4.10)

即 pᵢ = exp(Fᵢ) / Σⱼ exp(Fⱼ)，然后按概率进行轮盘赌选择。Softmax相比直接比例选择，可以调节选择的压力：温度参数（此处隐含在 F 的缩放中）控制优势个体的选中概率。

4.2 融合架构设计

本文提出的融合架构将改进A*算法与自适应GA有机结合，充分发挥两者的互补优势：改进A*负责快速生成高质量的初始可行解，GA则在此基础上进行全局优化和多目标平衡。

4.2.1 总体流程

第一阶段 — 改进A*生成初始路径：输入地图 G、起点 s、终点 g，计算障碍物密度 ρ 和动态权重 α。执行改进A*得到初始可行路径 Pᵢₙᵢₜᵢₐₗ。该路径质量较高但不一定最优，特别是平滑度可能不理想。

第二阶段 — GA初始化：以 Pᵢₙᵢₜᵢₐₗ 为基础，通过改变 α 值（1.0-2.0）生成 Nₚ 条不同路径组成初始种群。每条路径都经过平滑处理，删除冗余点。

第三阶段 — GA进化优化：重复以下过程直到达到最大进化代数 Ngₑₙ：

a. 计算所有个体的适应度

b. 保留前 Nₑ 个精英个体

c. 使用Softmax+轮盘赌选择父代

d. 根据自适应 Pc 进行交叉操作

e. 根据自适应 Pₘ 进行变异操作

f. 对新生成的个体进行路径修复（见4.3节）

g. 精英+新生代组成下一代种群

第四阶段 — 输出最优路径：进化结束后，输出适应度最高的个体作为最终路径 Pₒₚₜᵢₘᵢzₑ。

4.2.2 融合优势分析

融合算法相比单一算法的优势体现在以下几个方面：

与纯A*相比：GA的多目标优化能力可以显著改善路径平滑度，同时保持路径长度接近最优。实验表明，融合后的路径平滑度比纯A*改善约40%至60%。

与纯GA相比：改进A*初始化为GA提供了高质量的起点，大幅减少了所需的进化代数。纯GA从随机种群出发通常需要50至100代才能收敛至满意解，而融合方法仅需10至20代即可达到相当甚至更优的效果。

计算效率方面：虽然增加了GA优化环节，但由于初始解质量高、收敛速度快，总计算耗时仍控制在可接受范围内（通常不超过5秒），能够满足离线路径规划的需求。

4.3 路径修复机制

在GA进化过程中，交叉和变异操作可能产生不可行路径（穿越障碍物或断连）。简单的做法是直接丢弃，但这会浪费计算资源。本文提出积极修复策略：尽量修复不可行个体，使其重新变为可行解。

4.3.1 非法点检测

对于路径 Q = {q₀, q₁, ..., qₖ}，以下情况视为非法：

（1）路径点 qᵢ 位于障碍物栅格内：grid(qᵢ) = 0

（2）相邻点连线穿过障碍物：CheckLineOfSight(qᵢ, qᵢ₊₁) = False

收集所有非法点的索引集合 Qᵢₙᵥₐₗᵢd，按从后到前的顺序处理（避免删除操作影响索引）。

4.3.2 A*重连策略（优先）

对于非法点 qᵢ，首先尝试在其前后合法点 qᵢ₋₁ 和 qᵢ₊₁ 之间执行局部A*搜索：

Q'ᵢ = A∗(grid, qᵢ₋₁, qᵢ₊₁)

若找到可行子路径 Q'ᵢ，则用其替换原路径段 qᵢ₋₁ → qᵢ → qᵢ₊₁。由于是局部搜索，范围小，速度很快。

优势：A*重连可以找到严格可行的替代路径，保证修复成功率。且重连路径通常质量较好（因为是优化搜索的结果）。

4.3.3 替代点搜索（备选）

若A*重连失败（例如 qᵢ₋₁ 和 qᵢ₊₁ 被完全隔离），则在 qᵢ 的邻域内寻找替代点。具体步骤：

（1）定义搜索邻域 B(qᵢ, r)，是以 qᵢ 为中心、r 为半径的方形区域（如 r=5）

（2）遍历邻域内所有栅格点 q'，检查是否满足：

a. q' 是自由空间：grid(q') = 1

b. q' 与 qᵢ₋₁ 直线可达：CheckLineOfSight(qᵢ₋₁, q') = True

c. q' 与 qᵢ₊₁ 直线可达：CheckLineOfSight(q', qᵢ₊₁) = True

（3）在所有满足条件的 q' 中，选择距离 qᵢ 最近的点作为替代：

qᵢ' = argminq ∈ B₍qᵢ, ᵣ₎ ‖q - qᵢ‖

替代点搜索的本质是“绕路”：既然直线路径不通，就找一个附近的可行点绕行。虽然可能增加路径长度，但保证了可行性。

4.3.4 递归修复与终止

修复过程可能产生新的非法点（特别是替代点搜索），因此需要递归执行。设置最大修复次数（如10次），超过限制仍未修复成功则放弃该个体。

修复完成后，验证整条路径的连通性：依次检查所有相邻点对是否直线可达。只有完全连通的路径才被接受为可行解。

4.3.5 修复效果评估

路径修复机制的效果：

①提高种群利用率：原本要丢弃的不可行个体经修复后可继续使用，相当于增大了有效种群规模。

②增加多样性：修复过程引入了新的路径结构，可能发现未经探索的优质解。

③保证收敛：每一代都有足够多的可行个体，确保进化方向正确。

实验统计表明，加入修复机制后，GA的有效个体比例从约60%提升到85%以上，收敛速度提高约30%。

4.4 本章小结

本章详细阐述了自适应遗传算法的设计与实现。首先，提出了基于改进A*的种群初始化方法，利用不同权重参数生成多样化的高质量初始种群，显著提升了进化起点。其次，设计了综合适应度函数，将路径长度、平滑度、转折点数和碰撞惩罚等多个目标有机整合，实现了多目标优化。

在遗传算子方面，本章提出了基于个体适应度的自适应交叉率和变异率策略，使算法能够根据个体质量和进化阶段动态调整参数，平衡了全局探索与局部开发能力。同时，设计了精英保留策略和Softmax选择机制，保证了进化过程的稳定性和收敛性。

最后，本章介绍了路径修复机制的设计，包括碰撞检测、绕障修复和连通性验证三个核心步骤，有效解决了遗传操作产生的不可行路径问题，提高了种群利用率和收敛效率。本章内容与第三章的改进A*算法共同构成了完整的融合路径规划框架。